一、选择题

1. 市场经济条件下，不符合爱岗敬业要求的是(    )的观念。

A、树立职业理想

B、强化职业责任

C、干一行爱一行

D、多转行多受锻炼

答案：D

2. 下列关于勤劳节俭的论述中，不正确的选项是(    )。

A、企业可提倡勤劳，但不宜提倡节俭

B、“一分钟应看成是八分钟”

C、勤劳节俭符合可持续发展的要求

D、“节省一块钱，就等于净赚一块钱”

答案：A

3. 电功的数学表达式不正确的是(    )。

A、W=Ut/R2t

B、W=UIt

C、W=U2t/Rt

D、W=I2Rt

答案：A

4. 电感两端的电压超前电流(    )。

A、90°

B、180°

C、360°

D、30°

答案：A

5. 当二极管外加电压时，反向电流很小，且不随(    )变化。

A、正向电流

B、正向电压

C、电压

D、反向电压

答案：D

6. 维修电工以电气原理图,(    )和平面布置最为重要.

A、配线方式图

B、安装接线图

C、接线方式图

D、组件位置图

答案：B

7. (    )测量前应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的精度情况。

A、卷尺

B、游标卡尺

C、钢直尺

D、千分尺

答案：B

8. 交流电压的量程有10V，100V，500V，三档。用毕应将万用表的转换开关转到(    )，以免下次使用不慎而损坏电表。

A、低电阻档

B、低电阻档

C、低电压档

D、高电压档

答案：D

9. 钻夹头的松紧必须用专用(    )，不准用锤子或其它物品敲打。

A、工具

B、扳子

C、钳子

D、钥匙

答案：D

10. 在供电为短路接地的电网系统中，人体触及外壳带电设备的一点同站立地面一点之间的电位差称为(    )。

A、单相触电

B、两相触电

C、接触电压触电

D、跨步电压触电

答案：C

11. 每个驱动器配备一套判频电路，它的作用是当步进电动机运行频率高于(    )步/s时，将自动把电动机绕组上的电压由+40V换成+120V。

A、240

B、740

C、940

D、1140

答案：B

12. 当电源电压波动时，心柱2中的(    )变化幅度很小，故二次线圈W2的端电压u2变化很小，起到稳定作用。

A、磁动势

B、磁阻

C、磁通

D、磁场

答案：C

13. (    )属于有源逆变。

A、中频电源

B、交流电动机变速调速

C、直流电动机可逆调速

D、不停电电源

答案：C

14. (    )适用于单机拖动，频繁加、减速运行，并需经常反向的场合。

A、电容式逆变器

B、电感式逆变器

C、电流型逆变器

D、电压型逆变器

答案：C

15. 快速熔断器是防止晶闸管损坏的最后一种保护措施，当流过(    )倍额定电流时，熔断时间小于20ms，且分断时产生的过电压较低。

A、4

B、5

C、6

D、8

答案：B

16. 真空三极管具有阳极、(    )和栅极。

A、控制极

B、集电极

C、阴极

D、阳极

答案：C

17.露天安装变压器与火灾危险场所的距离不应小于(    )。

A、10米

B、15米

C、20米

D、25米

答案：A

18.换向器片间短路时应(    )。

A、检查并清除云母槽中的电刷碳屑或铜屑等

B、擦拭换向器

C、调整电刷压力

D、研磨电刷

答案：A

19.下列(    )是磁场强度的单位。

A、伏安

B、安

C、安/米

D、享

答案：C

20.通电线圈内插入铁芯后，它的磁场将(    )。

A、增强

B、减弱

C、不变

D、增强或减弱

答案：A

21. 要调节异步电动机的转速，可从(    )入手。

A、变极调速

B、变频调速

C、转差率调速

D、以上都是

答案：D

22. 由一组(    )电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁，这就构成了逻辑无环流可逆调速系统。

A、逻辑

B、延时

C、保护

D、零电流检测器

答案：A

23. 三相六拍脉冲分配逻辑电路由FFl、FF2、FF3三位(    )触发器组成。

A、D

B、JK

C、RS

D、脉冲

答案：A

24. 晶闸管中频电源可能对电网50HZ工频电压波形产生影响，必须在电源进线中采取(    )措施来减小影响。

A、耦合

B、隔离

C、整流

D、滤波

答案：D

25. 检查供电电源时在电源端子处测量电压是否在标准范围内上限不超过供电电压的(    )。

A、110％

B、85％

C、75％

D、60％

答案：A

26. 可编程序控制器自检结果首先反映在各单元面板上的(    )上。

A、七段码指示灯

B、LED指示灯

C、信号灯

D、指针

答案：B

27. 外部环境检查时，当湿度过大时应考虑装(    )。

A、风扇

B、加热器

C、空调

D、除尘器

答案：C

28. 为避免(    )和数据丢失，可编程序控制器装有锂电池，当锂电池电压降降至相应的信号灯亮时，要及时更换电池。

A、地址

B、指令

C、程序

D、序号

答案：C

29. 检查完全部线路后拆除主轴电动机、液压电动机和电磁阀(    )线路并包好绝缘。

A、主电路

B、负载

C、电源

D、控制

答案：C

30. 可编程序控制器采用大规模集成电路构成的微处理器和(    )来组成逻辑部分。

A、运算器

B、控制器

C、存储器

D、累加器

答案：C

31. F-40MR可编程序控制器，表示F系列(    )。

A、基本单元

B、扩展单元

C、单元类型

D、输出类型

答案：A

32. F-20MR可编程序控制器输入的点数是(    )。

A、5

B、8

C、12

D、16

答案：C

33. RST指令用于移位寄存器和(    )的复位。

A、特殊继电器

B、计数器

C、辅助继电器

D、定时器

答案：B

34. 如果只有CJP而无EJP指令时，程序将执行(    )指令。

A、NOP

B、END

C、OUT

D、AND

答案：A

35. 编程器的数字键由0～9共10个键组成，用以设置地址号、计数器、(    )的设定值等。

A、顺序控制

B、参数控制

C、工作方式

D、定时器

答案：D

36. 为确保安全生产，采用了多重的检出元件和联锁系统。这些元件和系统的(    )都由可编程序控制器来实现。

A、逻辑运算

B、算术运算

C、控制运算

D、A/D转换

答案：A

- 检查、确认变压器的(    )是否能满足控制单元和伺服系统的电能消耗。

A、功率

B、效率

C、容量

D、电压

答案：C

- JWK系列经济型数控机床通电前检查不包括(    )。

A、输入电源电压和频率的确认

B、直流电源的检查

C、确认电源相序

D、检查各熔断器

答案：C

- 检查机床回零开关是否正常，运动有无爬行情况。各轴运动极限的(    )工作是否起作用。

A、软件限位和硬件限位

B、软件限位或硬件限位

C、软件限位

D、硬件限位

答案：A

- 在主轴(    )调速范围内选一适当转速，调整切削量使之达到最大功率，机床工作正常，无颤振现象。

A、恒转矩

B、恒功率

C、恒电流

D、恒电流

答案：B

41. JWK经济型数控机床通过编程指令可实现的功能有(    )。

A、直线插补

B、圆弧插补

C、程序循环

D、以上都是

答案：D

42. 数控系统的主轴变速又叫(    )功能。

A、T

B、M

C、S

D、G

答案：C

43. JWK型经济型数控机床接通电源时首先检查(    )运行情况。

A、各种功能

B、程序

C、轴流风机

D、电机

答案：C

44. 尽可能使设计基准与(    )基准相符合。

A、加工

B、装配

C、工艺

D、测量

答案：C

45. (    )尺寸与基本尺寸的代数差称为下偏差。

A、最小

B、最大

C、最小极限

D、最大极限

答案：C

46. 国家标准规定了基孔制的(    )。代号为“H”。

A、上偏差为零，上偏差大于零

B、上偏差为零，上偏差小于零

C、下偏差为零，上偏差大于零

D、下偏差为零，上偏差小于零

答案：C

47. 下列金属及合金的熔点最低的是(    )。

A、铅

B、钨

C、铬

D、黄铜

答案：A

48. 计数器就是对数字电路中的脉冲进行计数的部件。它是由触发器构成的。如果按计数器翻转的次序来分类，可把计数器分为(    )。

A、异步式和加法计数器

B、异步式和减法计数器

C、异步式和可避计数器

D、异步式和同步式。

答案：D

49. (    )接口实现数据字符和图形的显示。

A、MDI

B、I/O

C、CRT

D、PID

答案：C

50. 下列不属于大修工艺内容的是(    )。

A、主要电气设备、电气元件的检查、修理工艺以及应达到的质量标准

B、试车程序及需要特别说明的事项

C、施工中的安全措施

D、外观质量

答案：D

51. 在企业的经营活动中，下列选项中的(    )不是职业道德功能的表现。

A、激励作用

B、决策能力

C、规范行为

D、遵纪守法

答案：B

52. 对待职业和岗位，(    )并不是爱岗敬业所要求的。

A、树立职业理想

B、干一行爱一行专一行

C、遵守企业的规章制度

D、一职定终身，不改行

答案：D

53. 下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是(    )。

A、勤劳一定能使人致富

B、勤劳节俭有利于企业持续发展

C、新时代需要巧干，不需要勤劳

D、新时代需要创造，不需要节俭

答案：B

54.(    )反映了在不含电源的一段电路中，电流与这段电路两端的电压及电阻的关系。

A、欧姆定律

B、楞次定律

C、部分电路欧姆定律

D、全欧姆定律

答案：C

55. 磁场强度的方向和所在点的(    )的方向一致。

A、磁通或磁通量

B、磁导率

C、磁场强度

D、磁感应强度

答案：D

56. 变压器具有改变(    )的作用。

A、交变电压

B、交变电流

C、变换阻抗

D、以上都是

答案：B

57. 多量程的电压表是在表内备有可供选择的(    )阻值倍压器的电压表。

A、一种

B、两种

C、三种

D、多种

答案：D

58. 锉刀很脆，(    )当撬棒或锤子使用。

A、可以

B、许可

C、能

D、不能

答案：D

59. 高压设备室外不得接近故障点(    )以内。

A、5米

B、6米

C、7米

D、8米

答案：D

60.常见脉冲信号的波形有(    )。

A、矩形波、尖顶波

B、矩形波、方波

C、方波、锯齿波

D、矩形波、锯齿波、尖顶波

答案：D

61.当变压器高压侧一相熔丝断时，低压侧是什么情况(    )。

A、分部断电

B、一相有电

C、一相电压降低一半，两相正常

D、两相电压降低一半，一相正常

答案：D

62.滚动轴承的电机其轴承润滑脂最长运行(    )小时就应更换新油。

A、1000～1500.B、1500～2000.C、2000～2500.D、2500～3000.

答案：D

63.滑动轴承运行中油温不要超过(    )。

A、90℃

B、80℃

C、70℃

D、60℃

答案：D

64.下列哪种情况，自动重合闸装置不应动作(    )。

A、线路瞬间故障

B、线路永久故障

C、值班员合闸断路器，线路有故障引起断路器跳闸

D、断路器状态与操作把手位置不对应引起的跳闸

答案：C

65.安装电度表时，表的中心应装在离地面(    )处。

A、1～1.3m

B、1.3～1.5m

C、1.5～1.8m

D、高于2m

答案：C

66.直流电动机在(    )情况下运行时，过载倍数应有所减小。

A、换向恶化

B、减速

C、轻载

D、满载

答案：A

67. 可逆电路从控制方式分可分为有(    )可逆系统。

A、并联和无并联

B、并联和有环流

C、并联和无环流

D、环流和无环流

答案：D

68. 关断晶闸管（GTO）构成高性能的变速调速系统。但目前由于元件的制造水平，只限于(    )容量。

A、大、中

B、大

C、中、小

D、较小

答案：D

69. 串联谐振逆变器输入是恒定的电压，输出电流波形接近于(    )，属于电压型逆变器。

A、锯齿波

B、三角波

C、方波

D、正弦波

答案：D

70. 快速熔断器是防止晶闸管损坏的最后一种保护措施，当流过(    )倍额定电流时，熔断时间小于20ms，且分断时产生的过电压较低。

A、4

B、5

C、6

D、8

答案：B

71. 晶体三极管属于(    )控制型。

A、可逆

B、功率

C、电压

D、电流

答案：D

72. 若固定栅偏压低于截止栅压，当有足够大的交流电压加在电子管栅极上时，管子导电时间小于半个周期，这样的工作状态叫(    )类工作状态。

A、甲

B、乙

C、甲乙

D、丙

答案：D

73. 励磁发电机空载电压过高。如果电刷在中性线上，一般是调节电阻Rt—L与励磁发电机性能配合不好。可将励磁发电机的电刷(    )换向距离。

A、整理线路逆旋转方向移动2～4片

B、清扫线路逆旋转方向移动1～2片

C、局部更新顺旋转方向移动2～4片

D、顺旋转方向移动1～2片

答案：D

74. 如果发电机的电流达到额定值而其电压不足额定值，则需(    )线圈的匝数。

A、减小淬火变压器一次

B、增大淬火变压器一次

C、减小淬火变压器二次

D、增大淬火变压器二次

答案：B

75. 在线路工作正常后，通以全电压、全电流(    )，以考核电路元件的发热情况和整流电路的稳定性。

A、0.5～lh

B、1～2h

C、2～3h

D、3～4h

答案：A

76. 由一组逻辑电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁，这就构成了(    )可逆调速系统。

A、逻辑环流

B、逻辑无环流

C、可控环流

D、可控无环流

答案：B

77. 微处理器一般由(    )、程序存储器、内部数据存储器、接口和功能单元（如定时器、计数器）以及相应的逻辑电路所组成。

A、CNC

B、PLC

C、CPU

D、MPU

答案：C

78. 非编码键盘接口 一般通过(    )或8255、8155等并行I/O接口和MPU相连。

A、与门

B、与非门

C、或非门

D、三态缓冲器

答案：D

79. 理想的驱动电源应使通过步进电动机很大电感量的绕组电流尽量接近(    )。

A、矩形波

B、三角波

C、正弦波

D、梯形波

答案：A

80. 晶闸管中频电源可能对电网50HZ工频电压波形产生影响，必须在电源进线中采取(    )措施来减小影响。

A、耦合

B、隔离

C、整流

D、滤波

答案：D

81. 检查可编程序控制器电柜内的温度和湿度不能超出要求范围（(    )和35％～85％RH不结露），否则需采取措施。

A、-5～50℃

B、0～50℃

C、0～55℃

D、5～55℃

答案：C

82. 正常时每个输出端口对应的指示灯应随该端口有输出或无输出而亮或熄。否则就是有故障。其原因可能是(    )。

A、输出元件短路

B、开路

C、烧毁

D、以上都是

答案：D

83. 组合机床电磁阀和信号灯采用直流(    )电源。

A、6V

B、12V

C、24V

D、36V

答案：C

84. 强供电回路的管线尽量避免与可编程序控制器输出、输入回路(    )，且线路不在同一根管路内。

A、垂直

B、交叉

C、远离

D、平行

答案：D

85. 为避免程序和(    )丢失，可编程序控制器装有锂电池，当锂电池电压降降至相应的信号灯亮时，要及时更换电池。

A、地址

B、程序

C、指令

D、数据

答案：D

86. 在语法检查键操作时(    )用于显示出错步序号的指令。

A、CLEAR

B、STEP

C、WRITE

D、INSTR

答案：D

87. 可编程序控制器的特点是(    )。

A、不需要大量的活动部件和电子元件，接线大大减少，维修简单，维修时间缩短，性能可靠

B、统计运算、计时、计数采用了一系列可靠性设计

C、数字运算、计时编程简单，操作方便，维修容易，不易发生操作失误

D、以上都是

答案：D

88. (    )阶段把逻辑解读的结果，通过输出部件输出给现场的受控元件。

A、输出采样

B、输入采样

C、程序执行

D、输出刷新

答案：D

89. F系列可编程序控制器系统是由基本单元、扩展单元、编程器、用户程序、(    )和程序存入器等组成。

A、鼠标

B、键盘

C、显示器

D、写入器

答案：D

90. 定时器相当于继电控制系统中的延时继电器。F-40系列可编程序控制器最小设定单位为(    )。

A、0.ls

B、0.2s

C、0.3s

D、0.4s

答案：A

91. 辅助继电器、计时器、计数器、输入和输出继电器的触点可使用(    )次。

A、一

B、二

C、三

D、无限

答案：D

92. 编程器的显示内容包括地址、数据、工作方式、(    )情况和系统工作状态等。

A、位移储存器

B、参数

C、程序

D、指令执行

答案：D

93. 检查变压器上有无(    )，检查电路板上有无50/60Hz频率转换开关供选择。

A、熔断器保护

B、接地

C、插头

D、多个插头

答案：D

94. 数控系统的刀具功能又叫(    )功能。

A、T

B、D

C、S

D、Q

答案：A

95. 刀具补偿量的设定是(    )。

A、刀具功能

B、引导程序

C、程序延时

D、辅助功能

答案：B

96. N型硅材料整流堆二极管用(    )表示。

A、2CP

B、2CW

C、2CZ

D、2CL

答案：D

97. 设计者给定的尺寸，以(    )表示轴。

A、H

B、h

C、D

D、d

答案：D

98. 公差带出现了交叠时的配合称为(    )配合。

A、基准

B、间隙

C、过渡

D、过盈

答案：C

99. 与非门电路，与非门逻辑关系中，下列正确的表达式是(    )。

A、A=1、B=0、Z=0

B、A=0、B=1、Z=0

C、A=0、B=0、Z=0

D、A=1、B=1、Z=0

答案：D

100. 按图纸要求在管内重新穿线并进行绝缘检测（注意管内不能有接头），进行(    )。

A、整理线路

B、清扫线路

C、局部更新

D、整机电气接线

答案：D

101.正确阐述职业道德与人的事业的关系的选项是（    ）。

A、没有职业道德的人不会获得成功

B、要取得事业的成功，前提条件是要有职业道德

C、事业成功的人往往并不需要较高的职业道德

D、职业道德是人获得事业成功的重要条件

答案：D

102. (    )是企业诚实守信的内在要求。

A、维护企业信誉

B、增加职工福利

C、注重经济效益

D、开展员工培训

答案：A

103. 电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小，简称（    ）。

A、电动势

B、功率

C、电阻率

D、电阻

答案：D

104. 电容器并联时总电电荷等于各电容器上的电荷量（    ）。

A、相等

B、倒数之和

C、成反比

D、之和

答案：D

105. 通电直导体在磁场中所受力方向，可以通过（    ）来判断。

A、右手定则、左手定则

B、楞次定律

C、右手定则

D、左手定则

答案：D

106. （    ）是使用最普遍的电气设备之一，一般在70%-95%额定负载下运行时，效率最高，功率因数大。

A、生活照明线路

B、变压器

C、工厂照明线路

D、电动机

答案：D

107. 用手电钻钻孔时，要带（    ）穿绝缘鞋。

A、口罩

B、帽子

C、绝缘手套

D、眼镜

答案：C

108. 与环境污染相关且并称的概念是（    ）。

A、生态破坏

B、电磁幅射污染

C、电磁噪音污染

D、公害

答案：D

109. 逆变桥由晶闸管VT7～VT10组成。每个晶闸管均串有空心电感以限制晶闸管导通时的（    ）。

A、电流变化

B、电流上升率

C、电流上升

D、电流

答案：B

110.新投入使用变压器运行前一般要做几次冲击试验（    ）。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：B

111.条形磁体中磁性最强的部位是（    ）。

A、中间

B、两极

C、两侧面

D、内部

答案：B

112.在过载冲击时，电枢反应引起主磁极下面的磁场将发生畸变故障处理方法是（    ）。

A、更换换向极

B、移动电刷位置

C、采用补偿绕组

D、选择适当电刷

答案：C

113.制作35KV588乙型电缆终端头时，要求出线梗与缆芯导体有可靠的连接，出线梗截面不小于缆芯截面的（    ）倍。

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

答案：B

114.对于断路器的直流电磁线圈，合闸电压或分闸电压小于定值的多少时，电磁铁不应动作（    ）。

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%

答案：B

115.手车式高压开关柜一次隔离触头的接触电阻，不应大于多少（    ）。

A、100μΩ

B、1000μΩ

C、1Ω

D、4Ω

答案：A

116.配电柜安装时和地面的垂直误差不得大于柜高的（    ）。

A、1/1000

B、1.5/1000

C、2/1000

D、2.5/1000

答案：B

117.并联谐振式逆变器的换流（    ）电路并联。

A、电感与电阻

B、电感与负载

C、电容与电阻

D、电容与负载

答案：D

118. 对于小容量晶闸管，在其控制极和阴极之间加一并联（    ），也可对电压上升率过大引起晶闸管误导通起到良好的抑制作用。

A、电阻

B、电抗

C、电感

D、电容

答案：D

119. 当Rˊ＝Ri时，电路阻抗匹配，振荡器的工作状态叫做（    ）。

A、过零状态

B、欠压状态

C、过压状态

D、临界状态

答案：D

120. 工作台运行速度过低不足的原因是（    ）。

A、发电机励磁回路电压不足

B、控制绕组2WC中有接触不良

C、电压负反馈过强等

D、以上都是

答案：D

121. 晶体管的集电极与发射极之间的正反向阻值都应大于（    ），如果两个方向的阻值都很小，则可能是击穿了

A、0.5KΩ

B、1KΩ

C、1.5KΩ

D、2KΩ

答案：D

122. 逆变电路为了保证系统能够可靠换流，安全储备时间tβ必须大于晶闸管的（    ）。

A、引前时间

B、关断时间

C、换流时间

D、tf- tr

答案：B

123. （    ）不是调节异步电动机的转速的参数。

A、变极调速

B、开环调速

C、转差率调速

D、变频调速

答案：B

124. 在系统中加入了（    ）环节以后，不仅能使系统得到下垂的机械特性，而且也能加快过渡过程，改善系统的动态特性。

A、电压负反馈

B、电流负反馈

C、电压截止负反馈

D、电流截止负反馈

答案：D

125. 反电枢可逆电路由于电枢回路（    ）,适用于要求频繁启动而过渡过程时间短的生产机械，如可逆轧钢机、龙门刨等。

A、电容小

B、电容大

C、电感小

D、电感大

答案：C

126. 转矩极性鉴别器常常采用运算放大器经正反馈组成的（    ）电路检测速度调节器的输出电压un。

A、多沿震荡

B、差动放大

C、施密特

D、双稳态

答案：C

127. （    ）是经济型数控机床按驱动和定位方式划分。

A、闭环连续控制式

B、变极控制式

C、步进电动机式

D、直流点位式

答案：C

128. MPU与外设之间进行数据传输有（    ）方式。

A、程序控制

B、控制中断控制

C、选择直接存储器存取（DMA）

D、以上都是

答案：D

129. 各位的段驱动及其位驱动可分别共用一个锁存器。每秒扫描次数大于（    ）次，靠人眼的视觉暂留现象，便不会感觉到闪烁。

A、20

B、30

C、40

D、50

答案：D

130. 高压电流斩波电源电路的基本原理是在电动机绕组回路中（    ）回路。

A、并联一个电流检测

B、并联一个电压检测

C、串联一个电流检测

D、串联一个电压检测

答案：C

131. （    ）不是CPU和RAM的抗干扰措施。

A、人工复位

B、掉电保护

C、软件陷阱

D、接地技术

答案：D

132. 外部环境检查时，当湿度过大时应考虑装（    ）。

A、风扇

B、加热器

C、空调

D、除尘器

答案：C

133. 可编程序控制器的接地线截面一般大于（    ）。

A、1mm2

.B、1.5mm2

.C、2mm2

.D、3mm2

答案：C

134. 可编程序控制器采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、（    ）和算术运算等操作指令。

A、控制运算、计数

B、统计运算、计时、计数

C、数字运算、计时

D、顺序控制、计时、计数

答案：D

135. 可编程序控制器编程灵活性。编程语言有、布尔助记符、功能表图、（    ）和语句描述。

A、安装图

B、逻辑图

C、原理图

D、功能模块图

答案：D

136. 可编程序控制器通过编程，灵活地改变其控制程序，相当于改变了继电器控制的（    ）线路。

A、主、控制

B、控制

C、软接线

D、硬接线

答案：D

137. F-40MR可编程序控制器，表示F系列（    ）。

A、基本单元

B、扩展单元

C、单元类型

D、输出类型

答案：A

138. 当程序需要（    ）接通时，全部输出继电器的输出自动断开，而其他继电器仍继续工作。

A、M70

B、M71

C、M72

D、M77

答案：D

139. F系列可编程序控制器中的ANI指令用于（    ）。

A、常闭触点的串联

B、常闭触点的并联

C、常开触点的串联

D、常开触点的并联

答案：A

140. F系列可编程序控制器中回路并联连接用（    ）指令。

A、AND

B、ANI

C、ANB

D、ORB

答案：D

141. RST指令用于移位寄存器和（    ）的复位。

A、特殊继电器

B、计数器

C、辅助继电器

D、定时器

答案：B

142. 编程器的数字键由0～9共10个键组成，用以设置地址号、计数器、（    ）的设定值等。

A、顺序控制

B、参数控制

C、工作方式

D、定时器

答案：D

143. 对液压系统进行手控检查各个（    ）部件运动是否正常。

A、电气

B、液压驱动

C、气动

D、限位保护

答案：B

144. 调整时，工作台上应装有（    ）以上的额定负载进行工作台自动交换运行。

A、50%

B、40%

C、20%

D、10%

答案：A

145. 在主轴（    ）调速范围内选一适当转速，调整切削量使之达到最大功率，机床工作正常，无颤振现象。

A、恒转矩

B、恒功率

C、恒电流

D、恒电流

答案：B

146. 数控单元是由双8031（    ）组成的MCS－51系统。

A、PLC

B、单片机

C、微型机

D、单板机

答案：B

147. 高频大功率三极管（PNP型锗材料）管用（    ）表示。

A、3BA

B、3AD

C、3DA

D、3AA

答案：D

148. 下列金属及合金的熔点最低的是（    ）。

A、铅

B、钨

C、铬

D、黄铜

答案：A

149. 计算机辅助制造（    ）。

A、CAM

B、CAD

C、CNC

D、MDI

答案：A

150. 通过两种不同方式的输出指定主轴（可变速电动机并配置相应的强电电路）转速叫（    ）功能。

A、主轴变速

B、帮助

C、准备

D、辅助

答案：A

151.在市场经济条件下，职业道德具有（    ）的社会功能。

A、鼓励人们自由选择职业

B、遏制牟利最大化

C、促进人们的行为规范化

D、最大限度地克服人们受利益驱动

答案：C

152.市场经济条件下，不符合爱岗敬业要求的是（    ）的观念。

A、树立职业理想

B、强化职业责任

C、干一行爱一行

D、多转行多受锻炼

答案：D

153. 下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（    ）。

A、勤劳一定能使人致富

B、勤劳节俭有利于企业持续发展

C、新时代需要巧干，不需要勤劳

D、新时代需要创造，不需要节俭

答案：B

154. 电流流过负载时，负载将电能转换成（    ）。

A、机械能

B、热能

C、光能

D、其他形式的能

答案：D

155. 变压器具有改变（    ）的作用。

A、交变电压

B、交变电流

C、变换阻抗

D、以上都是

答案：B

156. Y-D降压启动的指电动机启动时，把定子绕组联结成Y形，以降低启动电压，限制启动电流。待电动机启动后，再把定子绕组改成（    ），使电动机全压运行。

A、YY

B、Y形

C、DD形

D、D形

答案：D

157. 若被测电流超过测量机构的允许值，就需要在表头上（    ）一个称为分流器的低值电阻。

A、正接

B、反接

C、串联

D、并联

答案：D

158. 人体（    ）是最危险的触电形式。

A、单相触电

B、两相触电

C、接触电压触电

D、跨步电压触电

答案：B

159. 逆变桥由晶闸管VT7～VT10组成。每个晶闸管均串有空心电感以限制晶闸管导通时的（    ）。

A、电流变化

B、电流上升率

C、电流上升

D、电流

答案：B

160.若反馈到输入端的是交流量，则称为(    )，它能改善交流电路的性能。

A、正反馈

B、负反馈

C、交流反馈

D、直流反馈

答案：C

161. KC42就是（    ）电路。

A、脉冲调制

B、脉冲列调制

C、六路双脉冲

D、六路单脉冲

答案：B

162. GP－100C3型高频设备电路由工频电源输入电路、（    ）、灯丝供电电路、测量电路、控制保护电路六部分组成。

A、高频振荡电路

B、低频振荡电路

C、高压电源输入

D、低压电源输入

答案：A

163. 铁磁饱和式稳压器的基本结构与变压器相似，由硅钢片叠成二心柱式铁心，而心柱2工作在磁化曲线的（    ）段。

A、饱和

B、未饱和

C、过饱和

D、起始

答案：A

164. （    ）控制系统适用于精度要求不高的控制系统。

A、闭环

B、半闭环

C、双闭环

D、开环

答案：D

165. 双窄脉冲的脉宽在（    ）左右，在触发某一晶闸管的同时，再给前一晶闸管补发一个脉冲，作用与宽脉冲一样。

A、120°

B、90°

C、60°

D、18°

答案：D

166. （    ）属于无源逆变。

A、绕线式异步电动机串极凋速

B、高压直流输电

C、交流电动机变速调速

D、直流电动机可逆调速

答案：C

167. 脉动环流产生的原因是整流电压和逆变电压（    ）不等。

A、平均值

B、瞬时值

C、有效值

D、最大值

答案：B

168. 串联谐振逆变器输入是恒定的电压，输出电流波形接近于（    ），属于电压型逆变器。

A、锯齿波

B、三角波

C、方波

D、正弦波

答案：D

169. 为了减少触发功率与控制极损耗，通常用（    ）信号触发晶闸管。

A、交流或直流

B、脉冲

C、交流

D、直流

答案：B

170. 雷击引起的交流侧过电压从交流侧经变压器向整流元件移动时，可分为两部分：一部分是电磁过渡分量，能量相当大，必须在变压器的一次侧安装（    ）。

A、阻容吸收电路

B、电容接地

C、阀式避雷器

D、非线性电阻浪涌吸收器

答案：C

171. 真空三极管的放大过程与晶体三极管的放大过程不同点是，真空三极管属于（    ）控制型。

A、可逆

B、功率

C、电压

D、电流

答案：C

172. 若固定栅偏压低于截止栅压，当有足够大的交流电压加在电子管栅极上时，管子导电时间小于半个周期，这样的工作状态叫（    ）类工作状态。

A、甲

B、乙

C、甲乙

D、丙

答案：D

173. 启动电动机组后工作台高速冲出不受控,产生这种故障有以下（    ）原因。

A、发电机励磁回路电压不足

B、电压负反馈过强

C、电机扩大机剩磁电压过高

D、电机扩大机剩磁电压过低

答案：C

174. 数控系统程序数据保存不住，可直接检查后备电池、断电检测及切换电路、以及（    ）。

A、震荡电路

B、CPU及周边电路

C、存储器周边电路

D、地址线逻辑

答案：C

175. 晶体管的集电极与发射极之间的正反向阻值都应大于（    ），如果两个方向的阻值都很小，则可能是击穿了

A、0.5KΩ

B、1KΩ

C、1.5KΩ

D、2KΩ

答案：D

176. （    ）材质制成的螺栓、螺母或垫片，在中频电流通过时，会因涡流效应而发热，甚至局部熔化。

A、黄铜

B、不锈钢

C、塑料

D、普通钢铁

答案：D

177. 启动电容器CS上所充的电加到由炉子L和补偿电容C组成的并联谐振电路两端，产生（    ）电压和电流。

A、正弦振荡

B、中频振荡

C、衰减振荡

D、振荡

答案：C

178. 根据（    ）分析和判断故障是诊断所控制设备故障的基本方法。

A、原理图

B、逻辑功能图

C、指令图

D、梯形图

答案：D

179. （    ）不是调节异步电动机的转速的参数。

A、变极调速

B、开环调速

C、转差率调速

D、变频调速

答案：B

180. 可用交磁电机扩大机作为G—M系统中直流发电机的励磁，从而构成（    ）。

A、G—M系统

B、AG—M系统

C、AG—G—M系统

D、CNC—M系统

答案：C

181. 不是按经济型数控机床按驱动和定位方式可划分的是（    ）。

A、闭环连续控制式

B、交流点位式

C、半闭环连续控制式

D、步进电动机式

答案：A

182. MPU与外设之间进行数据传输有（    ）方式。

A、程序控制

B、控制中断控制

C、选择直接存储器存取（DMA）

D、以上都是

答案：D

183. 各位的段驱动及其位驱动可分别共用一个锁存器。每秒扫描次数大于（    ）次，靠人眼的视觉暂留现象，便不会感觉到闪烁。

A、20

B、30

C、40

D、50

答案：D

184. 高压电流斩波电源电路的基本原理是在电动机绕组回路中（    ）回路。

A、并联一个电流检测

B、并联一个电压检测

C、串联一个电流检测

D、串联一个电压检测

答案：C

185. 晶闸管中频电源可能对电网50HZ工频电压波形产生影响，必须在电源进线中采取（    ）措施来减小影响。

A、耦合

B、隔离

C、整流

D、滤波

答案：D

186. 备用的闸流管每月应以额定的灯丝电压加热（    ）h。

A、1

B、2

C、2.5

D、3

答案：A

187. 更换电池之前，从电池支架上取下旧电池，装上新电池，从取下旧电池到装上新电池的时间要尽量短，一般不允许超过（    ） min。

A、3

B、5

C、10

D、15

答案：A

188. 正常时每个输出端口对应的指示灯应随该端口有输出或无输出而亮或熄。否则就是有故障。其原因可能是（    ）。

A、输出元件短路

B、开路

C、烧毁

D、以上都是

答案：D

189. 可编程序控制器简称是（    ）。

A、PLC

B、PC

C、CNC

D、F—20MF

答案：A

190. 可编程序控制器不需要大量的（    ）和电子元件，接线大大减少，维修简单，维修时间缩短，性能可靠。

A、活动部件

B、固定部件

C、电器部件

D、部分部件

答案：A

191. （    ）阶段把逻辑解读的结果，通过输出部件输出给现场的受控元件。

A、输出采样

B、输入采样

C、程序执行

D、输出刷新

答案：D

192. F-40MR可编程序控制器中E表示（    ）。

A、基本单元

B、扩展单元

C、单元类型

D、输出类型

答案：B

193. 当程序需要（    ）接通时，全部输出继电器的输出自动断开，而其他继电器仍继续工作。

A、M70

B、M71

C、M72

D、M77

答案：D

194. 检查电源电压波动范围是否在数控系统允许的范围内。否则要加（    ）。

A、直流稳压器

B、交流稳压器

C、UPS电源

D、交流调压器

答案：B

195. 对液压系统进行手控检查各个（    ）部件运动是否正常。

A、电气

B、液压驱动

C、气动

D、限位保护

答案：B

196.磁通的单位也可用（    ）。

A、特斯拉

B、麦

C、高斯

D、亨

答案：B

197.安装高压油断路器及操动机构时，其基础的中心距及高度的误差不应大于（    ）。

A、5mm

B、8mm

C、10mm

D、12mm

答案：C

198.下列哪种方式输电线周围产生稳定磁场（    ）。

A、220V交流输电

B、380V交流输电

C、500V交流输电

D、500V直流输电

答案：D

199.高压断路器发生跳闸失灵的故障原因，从电气方面分析，不能可是下列哪种情况造成的（    ）。

A、操作电源电压是否过低

B、分闸回路断路

C、合闸线圈烧毁

D、断路器触头熔焊

答案：C

200.磁场（    ）。

A、无方向

B、有方向

C、是间断的

D、方向是变化的

答案：B

201.职业道德通过（    ），起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系

B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间

D、调节企业与社会的关系

答案：A

202.对有分支磁路任一闭合面上磁通是（    ）。

A、可中断的

B、有限的

C、连续的

D、都一样

答案：C

203.将一只1μF的电容接在50HZ，220V交流电源上，通过电容的电流为（    ）。

A、69mA

B、110mA

C、170mA

D、50mA

答案：A

204. （    ）的作用是实现能量的传输和转换、信号的传递和处理。

A、电源

B、非电能

C、电路

D、电能

答案：C

205.变电站中一般装设两套不同容量的硅整流装置，其中一套大容量接于合闸母线，另一套小容量接于控制母线，分闸母线与控制母线之间接有逆止阀和限流电阻。下列叙述哪一个不正确（    ）。

A、利用硅元件单向导电性，限制合闸母线向控制母线供电

B、利用硅元件单向导电性，限制控制进线向合闸母线供电

C、限流电阻，限制通过硅元件电流

D、利用硅元件单向导电性，使合闸母线，只能向控制母线供电

答案：A

206.射极输出器的最大特点是（    ）。

A、能获得比较高的电流增益

B、稳定性能良好

C、三极管不易饱和

D、静态工作电流小

答案：A

207. 收音机发出的交流声属于（    ）。

A、机械噪声

B、气体动力噪声

C、电磁噪声

D、电力噪声

答案：C

208. 岗位的质量要求，通常包括操作程序，工作内容，工艺规程及（    ）等。

A、工作计划

B、工作目的

C、参数控制

D、工作重点

答案：C

209. 调频信号输入到方波变换器变成两组互差180°的方波输出，经（    ），传送至双稳态触发电路形成两组互差180°的矩形脉冲。

A、微分电路后产生尖脉冲

B、积分电路后产生尖脉冲

C、微分电路后产生锯齿波

D、积分电路后产生锯齿波

答案：A

210. 将可能引起正反馈的各元件或引线远离且互相垂直放置，以减少它们的耦合，破坏其（    ）平衡条件。

A、条件

B、起振

C、相位

D、振幅

答案：D

211. 感性负载（或电抗器）之前并联一个二极管，其作用是（    ）。

A、防止负载开路

B、防止负载过电流

C、保证负载正常工作

D、保证了晶闸管的正常工作

答案：D

212. 可逆电路从控制方式分可分为有（    ）可逆系统。

A、并联和无并联

B、并联和有环流

C、并联和无环流

D、环流和无环流

答案：D

213. 并联谐振式逆变器的换流（    ）电路并联。

A、电感与电阻

B、电感与负载

C、电容与电阻

D、电容与负载

答案：D

214. 电压型逆变器中间环节采用大电容滤波，（    ）。

A、电源阻抗很小，类似电压源

B、电源呈高阻，类似于电流源

C、电源呈高阻，类似于电压源

D、电源呈低阻，类似于电流源

答案：A

215. 脉冲整形主要由晶体管V14、V15实现当输入正脉冲时，V14由导通转为关断，而V15由关断转为导通，在V15集电极输出（    ）脉冲。

A、方波

B、尖峰

C、触发

D、矩形

答案：D

216. 高频电源的核心部件是电子管振荡器，振荡器的核心部件是（    ）。

A、真空三极管

B、高频三极管

C、晶闸管

D、可关断晶闸管

答案：A

217. 停车时产生振荡的原因常常由于（    ）环节不起作用。

A、电压负反馈

B、电流负反馈

C、电流截止负反馈

D、桥型稳定

答案：D

218. 伺服驱动过载可能是负载过大；或加减速时间设定过小；或（    ）；或编码器故障（编码器反馈脉冲与电动机转角不成比例地变化，有跳跃）。

A、使用环境温度超过了规定值

B、伺服电动机过载

C、负载有冲击

D、编码器故障

答案：C

219. 如果发电机的电流达到额定值而其电压不足额定值，则需（    ）线圈的匝数。

A、减小淬火变压器一次

B、增大淬火变压器一次

C、减小淬火变压器二次

D、增大淬火变压器二次

答案：B

220. SP100-C3型高频设备半高压接通后阳极有电流。产生此故障的原因有（    ）。

A、阳极槽路电容器

B、栅极电路上旁路电容器

C、栅极回馈线圈到栅极这一段有断路的地方

D、以上都是

答案：D

221. 弱磁调速是从n0向上调速，调速特性为（    ）输出。

A、恒电流

B、恒效率

C、恒转矩

D、恒功率

答案：D

222. 在系统中加入了（    ）环节以后，不仅能使系统得到下垂的机械特性，而且也能加快过渡过程，改善系统的动态特性。

A、电压负反馈

B、电流负反馈

C、电压截止负反馈

D、电流截止负反馈

答案：D

223. 反电枢可逆电路由于电枢回路（    ）,适用于要求频繁启动而过渡过程时间短的生产机械，如可逆轧钢机、龙门刨等。

A、电容小

B、电容大

C、电感小

D、电感大

答案：C

224. 转矩极性鉴别器常常采用运算放大器经（    ）组成的施密特电路检测速度调节器的输出电压un。

A、负反馈

B、正反馈

C、串联负反馈

D、串联正反馈

答案：B

225. 环流抑制回路中的电容Cl，对环流控制起（    ）作用。

A、抑制

B、平衡

C、减慢

D、加快

答案：D

226. 经济型数控系统常用的有后备电池法和采用非易失性存储器，如电可改写只读存储器（    ）。

A、EEPROM

B、NVRAM

C、FLASHROM

D、EPROM

答案：A

227. 非编码键盘接口 一般通过（    ）或8255、8155等并行I/O接口和MPU相连。

A、与门

B、与非门

C、或非门

D、三态缓冲器

答案：D

228. 不属于传统步进电动机的驱动电源的是（    ）。

A、单电源驱动电路

B、双电源驱动电路

C、低压电流斩波电源

D、高压电流斩波电源

答案：C

229. 在CNC中，数字地、模拟地、交流地、直流地、屏蔽地、小信号地和大信号地要合理分布。数字地和（    ）应分别接地，然后仅在一点将两种地连起来。

A、模拟地

B、屏蔽地

C、直流地

D、交流地

答案：A

230. 可编程序控制器自检结果首先反映在各单元面板上的（    ）上。

A、七段码指示灯

B、LED指示灯

C、信号灯

D、指针

答案：B

231. 外部环境检查时，当湿度过大时应考虑装（    ）。

A、风扇

B、加热器

C、空调

D、除尘器

答案：C

232. （    ）回路的管线尽量避免与可编程序控制器输出、输入回路平行，且线路不在同一根管路内。

A、弱供电

B、强供电

C、控制

D、照明

答案：B

233. 为避免程序和（    ）丢失，可编程序控制器装有锂电池，当锂电池电压降降至相应的信号灯亮时，要及时更换电池。

A、地址

B、程序

C、指令

D、数据

答案：D

234. 可编程序控制器是一种专门在（    ）环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。

A、工业

B、军事

C、商业

D、农业

答案：A

235. 可编程序控制器编程灵活性。编程语言有、布尔助记符、功能表图、（    ）和语句描述。

A、安装图

B、逻辑图

C、原理图

D、功能模块图

答案：D

236. 可编程序控制器采用大规模集成电路构成的微处理器和（    ）来组成逻辑部分。

A、运算器

B、控制器

C、存储器

D、累加器

答案：C

237. F系列可编程序控制器系统是由基本单元、（    ）、编程器、用户程序、写入器和程序存入器等组成。

A、键盘

B、鼠标

C、扩展单元

D、外围设备

答案：C

238. F系列可编程序控制器梯形图规定串联和并联的触点数是（    ）。

A、有限的

B、无限的

C、最多4个

D、最多7个

答案：B

239. F系列可编程序控制器常闭触点的并联用（    ）指令。

A、AND

B、ORI

C、ANB

D、ORB

答案：B

240. F系列可编程序控制器中回路串联连接用（    ）指令。

A、AND

B、ANI

C、ORB

D、ANB

答案：D

241. （    ）指令为复位指令。

A、NOP

B、END

C、S

D、R

答案：D

242. 如果只有EJP而无CJP指令时，则作为（    ）指令处理。

A、NOP

B、END

C、OUT

D、AND

答案：B

243. 编程器的数字键由0～9共10个键组成，用以设置（    ）、计数器、定时器的设定值等。

A、顺序控制

B、地址号

C、工作方式

D、参数控制

答案：B

244. 为确保安全生产，采用了多重的检出元件和联锁系统。这些元件和系统的（    ）都由可编程序控制器来实现。

A、逻辑运算

B、算术运算

C、控制运算

D、A/D转换

答案：A

245. 短路棒用来设定短路设定点，短路设定点由（    ）完成设定。

A、维修人员

B、机床制造厂

C、用户

D、操作人员

答案：B

246. 将波段开关指向（    ），显示将运行的加工程序号。

A、编辑

B、自动

C、空运行

D、回零

答案：C

247. 检查机床回零开关是否正常，运动有无爬行情况。各轴运动极限的（    ）工作是否起作用。

A、软件限位和硬件限位

B、软件限位或硬件限位

C、软件限位

D、硬件限位

答案：A

248. 用程序控制使机床自动运行到换刀位置，再用手动方式分步进行刀具交换，检查抓刀、装刀等动作是否准确恰当，如有（    ），可以调整机械手的行程或移动机械手支座或刀库位置。

A、误差

B、绝对误差

C、相对误差

D、系统误差

答案：A

249. 数控机床的几何精度检验包括（    ）。

A、主轴的轴向窜动

B、主轴箱沿Z坐标方向移动时主轴轴心的平行度

C、主轴回转轴心线对工作台面的垂直度

D、以上都是

答案：D

250. 数控机床的定位精度检验包括（    ）。

A、回转运动的定位精度和重复分度精度

B、各直线运动坐标轴机械原点的复归精度

C、回转轴原点的复归精度

D、以上都是

答案：D

251.下列说法中，不符合语言规范具体要求的是（    ）。

A、语感自然，不呆板

B、语态温和，不生硬

C、语速适中，不快不慢

D、多使用幽默语言，调节气氛

答案：D

252. 坚持办事公道，要努力做到（    ）。

A、公私不分

B、有求必应

C、公正公平

D、全面公开

答案：C

253.磁场对通电导体的作用力大小与下列哪些因素无关（    ）。

A、通过导体电流的大小

B、导体在磁场中的有效长度

C、导体的截面积

D、磁感应强度

答案：C

254.判断下列哪一项不属于工时定额的组成部分（    ）。

A、作业时间

B、布置工作地时间

C、休息与自然需要时间

D、工作中的待料时间

答案：D

255.用木棒探测运行变压器的声音，当听到"噼啪"声时，一般为变压器什么故障（    ）。

A、铁芯松动

B、过负荷

C、套管表面闪络

D、内部绝缘击穿

答案：D

256.施工架空线路交叉或平行接近其它带电线路时，为了防止感应电打人，工作前应在施工工段（    ）。

A、检查绝缘电阻

B、打好临时接地线

C、竖立警告牌

D、加防护栏

答案：B

257.钢筋混凝土电杆的整体起吊的施工方案包括（    ）。

A、施工方法及平面布置，操作注意事项

B、施工方法及平面布置，安全措施

C、施工方法及平面布置，操作注意事项，安全措施

D、施工方法及平面布置，工器具的选择，操作注意事项，安全措施

答案：D

258.直流放大器有下列（    ）形式。

A、直接耦合放大器

B、差动式直流放大器

C、调制式直流放大器和直流运算放大器

D、含C

答案：D

259.变电所测量仪表冒烟时，应迅速将表计（    ）回路短路。

A、电流

B、电压

C、控制

D、保护

答案：A

260.（    ）不是微分负反馈的作用。

A、减小超调量

B、提高跟随性

C、提高抗扰动性能

D、改善系统品质

答案：B

261.用万用表的（    ）档测量晶体二极管，判别其好坏。

A、直流电压

B、交流电压

C、直流电流

D、欧姆

答案：D

262.从劳动定额管理方面判断下列（    ）可以缩短机动时间。

A、缩短材料准备时间

B、缩短设备维修时间

C、推广使用先进设备

D、合理布置工作场地

答案：C

263.改变励磁电路电阻时，并励直流电动机的人工机械特性与其自然机械特性比较，其特性硬度（    ）。

A、不变

B、稍有增加

C、变的很硬

D、变软

答案：D

264.低频放大器中晶体三极管若出现故障一般情况下测量（    ）。

A、集电极电流

B、基极电流

C、发射极电流

D、根据具体情况而定

答案：A

265.电压测量法是在给设备或电路（    ）的情况下，通过测量关键的电压(或电位)大小并同正常值比较，从而寻找故障点的方法。

A、通电

B、不通电

C、通电或不通电均可

D、无规定

答案：A

266.涡流的产生可使（    ）。

A、铁芯发热

B、电流增大

C、电流减小

D、线圈电阻减小

答案：A

267.异或门电路是在（    ）扩展的。

A、或非电路的基础上

B、非门电路的基础上

C、与门电路的基础上

D、与非门电路的基础上

答案：D

268.微型计算机是以（    ）为核心，加上存贮器、输入输出接口、系统部线等组成的。

A、运算器

B、控制器

C、寄存器

D、微处理器

答案：D

269.自感电动势的方向由（    ）来确定。

A、欧姆定律

B、楞次定律

C、法拉第定律

D、焦耳定律

答案：B

270.晶体管触发电路具有（    ）特点。

A、输出脉冲宽度窄，前沿较陡，可靠性较高

B、输出脉冲宽度宽，前沿较陡，可靠性较高

C、输出脉冲宽度窄，前沿较陡，可靠性稍差

D、输出脉冲宽度宽，前沿较陡，可靠性稍差

答案：D

271.如果在某线圈中放入铁磁性材料，该线圈的自感系数将（    ）。

A、不变

B、显著增大

C、显著减小

D、稍减小

答案：B

272.当电视机发生（    ）故障时，用示波器逐级检查电路原理图中频通道所示波形，波形不正常部位，即为故障所在(色度)道。

A、有图象无彩色

B、无图象无彩色

C、无图象有彩色

D、无图象无声音

答案：A

273.发电机作调相机运行时，配电盘表针出现（    ）的现象。

A、发电机有功功率指示不变

B、无功功率指示下降

C、功率因数表指示为零或很小

D、定子电流表指示稍高

答案：C

274.下列关于电机安装的说法，（    ）是正确的。

A、水平安装的电机只须纵向水平即可

B、水平安装的电机只须纵向、横向水平即可

C、轴传动的电机只要轴向在一个中心线即可

D、电机安装必须纵向、横向水平校正和传动装置校正

答案：D

275.晶体管低频小信号电压放大电路通常采用（    ）方式。

A、阻容耦合

B、变压器耦合

C、直接耦合

D、变压器耦合和直接耦合

答案：A

276.单结晶体管触发器的最大特点是（    ）。

A、输出脉冲前沿陡度较好

B、功率增益大，温度补偿性能好

C、可以方便地整定脉冲宽度

D、触发脉冲稳定

答案：B

277.某一变电所供电瞬间断电，电力电容器全部跳闸，这是电容器的什么保护动作（    ）。

A、速断

B、过流

C、低电压

D、单相接地

答案：C

278.变压器绕组产生匝间短路后，将产生一个闭合的短路环路，短路环路内流着由交变磁通感应出来的短路电流，将产生什么样的后果（    ）。

A、对变压器运行无什么危害

B、会改变变压器的电压比

C、产生高热并可能导致变压器烧毁

D、改变变压器的极性

答案：C

279.好的绝缘油不应具有下列哪种性能（    ）。

A、粘度大

B、闪点高

C、击穿电压高

D、稳定性高

答案：A

280.变压器采用很薄的而且涂有绝缘漆的硅钢片叠装而成，其主要目的之一就是为（    ）。

A、减少电流

B、减少涡流

C、降低铁损

D、降低铜损

答案：B

281.集成运算放大器的最大特点是（    ）。

A、开环增益很大，体积小

B、开环增益很大，输入阻抗很小

C、开环增益很大，输出阻抗高

D、开环增益很大，输入阻抗高，输出阻抗小

答案：D

282.SN10～10I型少油断路器的工作原理是什么（    ）。

A、由电磁操作机构带动机械传动机构，达到开关的动触头分合目的，灭弧室能很好的灭弧

B、用来切断负荷及故障时的电流

C、线路有故障时，能自动切断故障电流

D、主要是用来灭弧

答案：A

283.非门电路在脉冲电路中的主要用途是（    ）。

A、倒相

B、控制信号的大小

C、改变脉冲信号

D、控制信号的传输

答案：A

284.电容三点式振荡电路中的集电极电阻是用来防止集电极输出的（    ）。

A、直流信号对地短路

B、交流信号对地短路

C、直流信号对地断路

D、交流信号对地断路

答案：B

285.结合滤波器在电力载波通道中起什么作用（    ）。

A、载波机与高压电力线间高频信号的通路

B、抑制通带外的干扰及阻抗匝配作用

C、对高频信号具有足够大的阻抗

D、提高发信电平放大信号

答案：B

286.共集电极电路的接线方法，下列叙述正确的是（    ）。

A、将集电极接地，基极与集电极为输入端，发射极与集电极为输出端

B、将集电极接地，基极与集电极为输入端，发射极与基极为输出端

C、将集电极接地，基极与发射极为输入端

D、将集电极接地，基极与集电极为输出端

答案：A

287.对于接地电流56-10KV水发电机组，定子绕组单相接地采取（    ）保护方式。

A、用开口三角形电压互感器发出电压信号

B、在三相电流互感器二次中性线上加装电流继电器

C、用零序电流互感器

D、无要求

答案：C

288.在检修收音机时，如有可疑的元件，可以用（    ），这时如故障消除，就证明所怀疑的元件的确是坏了，应该更换。

A、完好的类似元件代替它试一下

B、适当仪器测量波形

C、万用表测量电压

D、万用表测量电流

答案：A

289.汽轮发电机在采用（    ）作冷却介质时，对电机的密封性要求较高。

A、氢气

B、空气

C、水

D、油

答案：A

290.下列不属于逻辑判断法试验找出家用电器或电子仪器设备故障的方法是（    ）。

A、电容并联试验

B、交直流短路试验

C、断路试验

D、万用表直接测量

答案：D

291.电力变压器在额定电压下的冲击合闸试验要求是：在更换绕组后的预防性试验中应合闸（    ）次。

A、三

B、四

C、五

D、六

答案：A

292.分析和计算复杂电路最基本的方法是（    ）。

A、支路电流法

B、回路电流法

C、叠加原理

D、节点电压法

答案：A

293.下列（    ）项不是六氟化硫断路器的优点。

A、开断能力强，断口电压便于做得很高

B、允许连续开断次数较多，适于频繁操作

C、噪音小，无火灾危险

D、开断电流时触头烧损轻微，寿命长

答案：D

294.阻容移相触发电路具有（    ）特点。

A、脉冲宽，脉冲前沿极平缓

B、脉冲窄，脉冲前沿极平缓

C、脉冲宽，脉冲前沿较陡

D、脉冲窄，脉冲前沿较陡

答案：A

295.带有接地刀刃的隔离开关，其把手应涂以（    ）油漆。

A、白色

B、红色

C、黑色

D、黄色

答案：C

296.磁路（    ）状态。

A、没有开路

B、有开路

C、有短路

D、有，与电路完全一样

答案：A

297.DH型自动重合闸继电器中的充电电阻起什么作用（    ）。

A、防止烧坏电容

B、限制充电速度

C、防止开关误合闸

D、防止开关误跳闸

答案：B

298.直流放大器能放大（    ）。

A、变化缓慢的直流信号

B、交流信号

C、变化缓慢的直流信号和交流信号

D、无放大能力

答案：C

299.在交流放大器中引入负反馈可以（    ）。

A、稳定静态工作点

B、放大倍数

C、输出电压

D、稳定静态工作点、放大倍数、输出电压和输出电流

答案：D

300.隔离开关不能用于下述哪种操作（    ）。

A、隔离电源，隔离故障，侧面操作

B、切断小电流，隔离带电设备

C、隔离电源，倒闸操作，切断小电流

D、切开负荷电流

答案：D

二、多项选择题

301.社会主义核心价值观中国家层面的的价值目标（    ）。

A、富强

B、民主

C、文明

D、和谐

答案：ABCD

302.在可能受到机械损伤的和振动场所内应选择（    ）。

A、应有防撞措施（如采用吊链软性连接等）

B、应采用防护等级不低于IP54的灯具

C、应使用防爆式灯具

D、有保护网的灯具

答案：AD

303.检修高压电动机和启动装置时，应做好下列安全措施：（    ）

A、断开电源断路器(开关)、隔离开关(刀闸)，经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板，小车开关应从成套配电装置内拉出并关门上锁

B、在断路器(开关)、隔离开关(刀闸)把手上悬挂"禁止合闸，有人工作!"的标示牌

C、拆开后的电缆头须三相短路接地

D、做好防止被其带动的机械 (如水泵、空气压缩机、引风机等) 引起电动机转动的措施，并在阀门上悬挂"禁止合闸，有人工作!"的标示牌

答案：ABCD

304.陈某清理场地时，由于电焊机绝缘损坏使外壳带电，使在电气上联成一体的工作台也带电，当其手与工作台接触即发生了触电事故。由于电焊机接地线过长，清扫场地时被断开，失去保护造成单相触电。事故教训及防范措施 (    )

A、电焊机电源线装熔断器进行保护。

B、电焊机外壳接地（或接零），保护线要经常检查，安装牢固，不能被折断。

C、电源线处装漏电保护器。

D、装RCD后，保护接地（或接零）不能撤掉。

答案：BCD

305.文字符号用于电气技术领域技术文件的编制，也可标注在电气设备、装置、元器件上或近旁。以表示电气设备、装置、元器件的（    ）。

A、名称

B、功能

C、状态

D、特性

答案：ABCD

306.人们把具有吸引（    ）等物质的性质称为磁性，具有磁性的物体叫磁体。

A、铁

B、镍

C、铝

D、钴

答案:ABD

307.电气设备或元件通过吸收的电能转换成其他形式的能量，例如（    ）。

A、热能

B、光能

C、机械能

D、磁能

答案：ABCD

308.在电路里（    ）是产生电流的原因。

A、电动势

B、电阻

C、电压

D、电感

答案：AC

309.以下有关交流电的基本概念，描述正确的有（    ）。

A、交流电在某一瞬时的数值，称为瞬时值

B、最大值就是与交流电热效应相等的直流值

C、有效值就是与交流电热效应相等的直流值

D、平均值就是交流电正半周内，其瞬时值的平均数

答案：ACD

310.变压器铁损的描述，正确的包括（    ）。

A、指变压器的铁芯损耗

B、是变压器的固有损耗

C、在额定电压下，它是一个恒定量，并随实际运行电压成正比变化

D、是鉴别变压器能耗的重要指标

答案：ABCD

311. 电流互感器运行注意事项包括（    ）。

A、电流互感器的一次线圈串连接入被测电路，二次线圈与测量仪表连接，一、二次线圈极性应正确

B、二次侧的负载阻抗不得大于电流互感器的额定负载阻抗

C、电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接

D、电流互感器二次绕组铁芯和外壳都必须可靠接地

答案：ABCD

312.液压油进入主轴箱夹紧油腔和立柱夹紧油腔时，主轴箱和立柱怎么运动（    ）。

A、主轴箱夹紧

B、立柱夹紧

C、主轴箱不动作

D、立柱不动作

答案：AB

313.常用的断路器主要有（    ）。

A、框架式

B、塑壳式

C、油浸式

D、密封式

答案：AB

314.高空作业时应做到（    ）。

A、高空作业人员应戴安全帽

B、高空作业人员应系好安全带

C、地面作业人员应戴安全帽

D、作业人员应戴绝缘手套

答案：ABC

315. 电工仪表的精确度等级分为（    ）等。

A、0.1

B、0.2

C、0.5

D、2.5

答案：ABCD

316.根据端子类型一般分为裸端子和绝缘护套端子两种，根据端子结构外形一般分为（    ）。

A、UT

B、OT

C、CT

D、针式

答案：ABD

317.电动机的连续运转电路具有（    ）保护环节。

A、短路

B、过载

C、过电压

D、欠电流

答案：AB

318.钻床可以进行的加工工艺有哪些（    ）

A、钻孔

B、扩孔

C、铰孔

D、攻螺纹

答案：ABCD

319.具有储能功能的电子元件有（    ）。

A、电阻

B、电感

C、三极管

D、电容

答案：BD

320.能用于整流的半导体器件有（    ）。

A、二极管

B、 三极管

C、晶闸管

D、场效应管

答案：AC

321.三级安全教育是指新入厂职员.工人的（    ）。

A、厂级安全教育

B、车间级安全教育

C、岗位安全教育

D、个人安全教育

答案：ABC

322.企业（    ）等各种污染物的产生与排放实行源头控制和过程管理，从源头减少产生量和排放量。

A、废水

B、废气

C、噪声

D、固体废物

答案：ABCD

323.电工××在整理临时用电线路时，由于现场线路布局杂乱，多处破损并接头外露，没及时处置，因漏电碰触后死亡。事故教训及防范措施（    ）

A、应采用绝缘良好的导线，严禁乱架乱拉，接头处按工艺要求做。

B、填写工作票，装设接地线。

C、对临时线路要加强安全管理，严格实行审批手续，使用期限为15天，逾期办理手续定人定时日常检查。

D、有可能触及到的线路架空或穿管铺设，电源处装漏电保护器，临时装置安全可靠。

答案：ABCD

324.以下有关电路状态的说法，正确的有（    ）。

A、电路在通路状态时，电路中有电流流过

B、电路在开路状态时，电路中没有电流流过

C、电路在短路状态时，电路中的电流将比通路时大很多倍

D、 电路在断路状态时，电路中有电流流过

答案：ABC

325.电场中某点A的电位 （    ）。

A、等于该点的电压

B、等于单位正电荷在该点所具有的电位能

C、用符号VA表示，单位是伏特

D、等于该点与参考点之间的电位差

答案：ACD

326.以下有关部分电路欧姆定律的说法，正确的有（    ）。

A、部分电路欧姆定律的数学表达式是I＝U/R

B、该定律表明，电阻与电阻两端的电压成正比

C、该定律表明，当电阻一定时，通过电阻的电流与电阻两端的电压成正比

D、该定律表明，电阻与通过电阻的电流成反比

答案：AC

327.导体的电阻与（    ）有关。

A、电源

B、导体的长度

C、导体的截面积

D、导体的材料性质

答案：BCD

328.正弦交流电的三要素是（    ）。

A、最大值

B、有效值

C、角频率

D、初相位

答案：ACD

329.保护一般需要用的电压互感器准确度包括（    ）。

A、1

B、3

C、3P

D、4P

答案：ABCD

330.三相异步电动机正反转控制电路中的互锁触点是（    ）。

A、常开触点

B、常闭触点

C、动合触点

D、动断触点

答案：BD

331.直流电动机按励磁方式的不同可以分为（    ）。

A、他励直流电动机

B、并励直流电动机

C、复励直流电动机

D、串励直流电动机

答案：ABCD

332.以下是变压器并联运行优点的有（    ）。

A、提高供电的可靠性

B、提高工作效率

C、减少初次投资

D、省电

答案：ABC

333.断路器的主要结构有（    ）。

A、触头系统

B、灭弧装置

C、保护装置

D、操作机构

答案：ABCD

334.低压断路器的作用包括（    ）。

A、失压保护

B、欠压保护

C、过载保护

D、短路保护

答案：ABCD

335.可用于滤波的元器件有（    ）。

A、二极管

B、电阻

C、电感

D、电容

答案：CD

336. 电磁感应过程中，回路中所产生的电动势是与（    ）无关的。

A、通过回路的磁通量；

B、回路中磁通量变化率；

C、回路所包围的面积；

D、回路边长。

答案：ACD

337.电流互感器按用途可分为（    ）。

A、测量用电流互感器

B、保护用电流互感器

C、供电所用电流互感器

D、变配电所用电流互感器

答案：AB

338.三相电源连接方法可分为（    ）。

A、星形连接

B、串联连接

C、三角形连接

D、并联连接

答案：AC

339.电容器的电容决定于（    ）三个因素。

A、电压

B、极板的正对面积

C、极间距离

D、电介质材料

答案：BCD

340.根据敷设场所来选择线管类型的原则有以下几点（    ）。

A、潮湿和有腐蚀气体的场所内明敷或埋地一般采用管壁较厚镀锌管

B、干燥场所内明敷或埋地一般采用管壁较薄的电线管

C、腐蚀性较大的场所内明敷或埋地一般采用硬塑料管

D、根据穿管导线截面和根数来选择线管的直径

答案：ABC

341.在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成（    ）。

- 挂标示牌和装设遮拦

- 验电

- 装设接地线

- 停电

答案：ABCD

342.检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，可按下列条件进行：（    ）

- 全体工作人员撤离工作地点

- 将该系统的所有工作票收回，拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏

- 应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后，由值班员进行加压试验

D、现场工作人员只要全部停止了工作就可以进行

答案：ABC

343.王某使用的扩大机用220V电源供电，导线用的三芯软线，无插头，将三根芯线中的保护接地线与工作零线拧在了一起，然后将两个线头捅到两孔插座里，接通了扩大机电源，扩大机外壳有电，话筒线外层是金属网状屏蔽线，话筒也有电，王某脚穿绝缘鞋手拿话筒，当接触到铁梯子时，由于铁梯接地良好，王某两只手经铁梯构成了电的路径，瞬时倒地触电而亡。事故教训及防范措施（    ）

A.接地保护线不能与工作零线联结在一起，王某就是在零线插到插座相线孔，造成地线带电。

B.电源线使用插头，保护接地线单独接地。

C.穿绝缘靴可以防止触电，或踏在木板上也可。

D.使用二芯导线做电源线，扩大机外壳另用导线接地。

答案：ABD

344.简单的直流电路主要由（    ）这几部分组成。

A.电源

B.负载

C.连接导线

D.开关

答案：ABCD

345.在多个电阻并联构成的电路中，以下说法正确的有（    ）。

- 电路总电阻等于各并联支路电阻之和

- 电路总电阻的倒数等于各并联支路电阻的倒数之和

- 电路的总功率等于各并联支路的功率之和

- 电路总电压等于各并联支路电压之和

答案：BC

346.以下有关不同种类电流的说法，正确的有（    ）。

A大小、方向都不变化的电流叫做直流电流

B．凡方向不随时间变化的电流称为直流电流，简称直流

C．方向不变，大小随时间有脉动变化的电流叫做脉动直流电

D．大小、方向都随时间变化的电流叫做交流电流

答案：BCD

347.灯具内配线要符合以下要求（    ）。

A.灯内配线符合设计要求及相关规定

B.串入灯箱内的导线在分支连接处不应承受额外应力和磨损

C.灯箱内应具备通风散热的能力

D.灯箱内的导线不应过于靠近热光源，并采取隔热措施

答案：ABD

348.型号为S11-160/10的变压器含义包括（    ）。

A.三相油浸自冷式

B.双绕组无励磁调压

C.额定容量160kVA

D.高压侧绕组额定电压10kV

答案：ABCD

349.空气阻尼式时间继电器是由（    ）组成的。

A. 电磁系统

B.触头系统

C.延时机构

D.动作机构

答案：ABC

350.轨道安装电器件的要求（    ）。

A.同一类电器件安装在一起

B.同尺寸.规格的电器件安装在一起

C.安装的顺序应由左向右进行

D.安装的姿态要求横平竖直

答案：ABCD

351.三相异步电动机中，“三相”指的是（    ）。

A.三相对称的交流电

B.三相对称的定子绕组

C.三相对称的转子绕组

D.都不对

答案：AB

352.三相电源联连接三相负载，三相负载的连接方法分为（    ）。

A、星形连接

B、串联连接

C、并联连接

D、三角形连接

答案：AD

353.电容器常见的故障有（    ）。

A.断线

B.短路

C.漏电

D.失效

答案：ABCD

354.每个磁铁都有一对磁极，它们是（    ）。

A.东极

B.南极

C.西极

D.北极

答案：BD

355.R、L、C电路中，其电量单位为（Ω）的有（    ）。

A.电阻R；

B.感抗XL；

C.容抗XC；

D.阻抗Z

答案：ABCD

356.与直流电路不同，正弦电路的端电压和电流之间有相位差，因而就有（    ）概念。

A．瞬时功率只有正没有负；

B．出现有功功率；

C．出现无功功率；

D．出现视在功率和功率因数等。

答案：BCD

357.三相正弦交流电路中，对称三相正弦量具有（    ）。

A．三个频率相同；

B．三个幅值相等；

C．三个相位互差1200；

D.它们的瞬时值或相量之和等于零。

答案：ABCD

358.熔断器分为（    ）。

A. 不封闭式

B.开启式

C.封闭式

D.半封闭式

答案：BCD

359.电磁阀线圈通电，YV吸合，压力油进入哪个油腔？（    ）

A.摇臂松开油腔

B.立柱松开油腔

C.摇臂夹紧油腔

D.立柱夹紧油腔

答案：AC

360.线圈额定电压为220V的交流接触器线圈接入380V的交流电源上，以下说法正确的是（    ）。

A.接触器会产生强烈震荡

B.接触器主触头烧毁

C.接触器线圈烧毁

D.应绝对避免此事故发生

答案：CD

361.下列（    ）属于基本安全用具。

A.绝缘手套

B.绝缘棒

C.绝缘夹钳

D.绝缘垫

答案：BC

362.电气着火可能产生的原因有（    ）。

A．电气设备或电气线路过热

B．电花和电弧

C．静电

D．照明器具或电热设备使用不当

答案：ABCD

363.某工人在火车上将粮包搬运到皮带输送机上，当一只手扶住车门框，另一只手触及到皮带机铁架子时，突然触电摔下火车死亡。经查皮带机的金属结构系保护接零，附近有一照明灯，当开关合上后灯不亮，但电压却加在零线和皮带机的保护零线上。由于零干线用铜线过渡到铝线，接头处严重氧化腐蚀处于断线状态，当一只手摸皮带机架，另一只手把在货车门框上，电流通过两手及货车和道轨入地回到电源形成通路而触电。事故教训及防范措施（    ）。

A.由于铜铝接触时产生电化学作用，使之接触不良电阻增大。若采用铜铝两种金属材料连接，应使用过渡性连接材料（如铜铝过渡板）。

B.保护接零效果不如保护接地。

C.零线断线造成中性点位移，三相电压不平衡，不仅能使单相电气设备烧毁，还会危及到人身安全。所以零线要牢固安全可靠。

D.零干线断线，将使断线处以下采取保护接零设备的金属外壳带电，此电压大大超过安全电压，电工要经常进行检查，以免断线。

答案：ACD

364.在电子电路焊接中，经常会用到螺丝刀，如调整可调电阻的（    ），安装拆卸接线（    ）等。

A.阻值

B.盖板

C.端子

D.电子元件

答案：AC

365.以下有关电场的说法，正确的有（    ）。

A．当两个带电物体互相靠近时，它们之间就有作用力

B．带电物体周围空间存在一种特殊物质，称为电场

C.电场并不是客观存在的

D．电荷的多少不变化的电场称为静电场

答案：ABD

366.电路通常有三种状态，分别是（    ）。

A.通路

B.串路

C.断路

D.短路

答案：ACD

367.应用基尔霍夫定律的公式KCL时，要注意以下几点：（    ）。

A. KCL是按照电流的参考方向来列写的；

B.KCL与各支路中元件的性质有关；

C.KCL也适用于包围部分电路的假想封闭面。

D.KCL是与各支路中元件的电压有关的关系式

答案：AC

368．当线圈中磁通增大时，感应电流的磁通方向与下列哪些情况无关（    ）。

A．与原磁通方向相反

B．与原磁通方向相同；

C．与原磁通方向无关

D．与线圈尺寸大小有关。

答案：BCD

369．电感元件上电压相量和电流相量之间的关系不满足（    ）。

A．同向

B.电压超前电流90°

C.电流超前电压90°

D.反向

答案:ACD

370．全电路欧姆定律中回路电流I的大小与（    ）有关。

A．回路中的电动势E

B.回路中的电阻R；

C. 回路中电动势E的内电阻r0

D. 回路中电功率。

答案:ABC

371．实际的直流电压源与直流电流源之间可以变换，变换时应注意以下几点，正确的是：（    ）。

A.理想的电压源与电流源之间可以等效

B.要保持端钮的极性不变；

C.两种模型中的电阻R0是相同的，但连接关系不同；

D.两种模型的等效是对外电路而言。

答案：BCD

372.低压电器的组成通常包括（    ）。

A.感受部件

B.转换电路

C.执行部件

D.电源部件

答案：AC

373.变压器的技术参数数据包括（    ）。

A.相数

B.额定容量

C.额定频率

D.各绕组额定电流

答案：ABCD

374.矢线图法又称为（    ），是把推进计划所必须的各项工作，按其时间顺序和从属关系，用网络形式表示的一种图示法。

A.横道图

B.箭条图

C.统筹法

D.网络计划技术法

答案：BCD

375.下列戴维南定理的内容表述中，正确的有：（    ）。

A.有源网络可以等效成一个电压源和一个电阻；

B.电压源的电压等于有源二端网络的开路电压；

C.电阻等于网络内电源置零时的入端电阻；

D.定理适用于电流、电压、功率。

答案：BC

376.单相异步电动机的应用场合有（    ）。

A.电风扇

B.冰箱

C.洗衣机

D.空调

答案：ABCD

377.接触器主要由（    ）等组成。

A.电磁机构

B.触点系统

C.灭弧装置

D.传动机构

答案：ABC

378.电桥平衡时，下列说法正确的有：（    ）。

A.检流计的指示值为零

B.相邻桥臂电阻成比例，电桥才平衡；

C.对边桥臂电阻的乘积相等，电桥也平衡；

D.四个桥臂电阻值必须一样大小，电桥才平衡。

答案：ABC

379.KJ法的用途：（    ）。

A.归纳思想.认识事物

B.打破现状

C.计划组织

D.贯彻方针

答案：ABCD

380.倒闸操作要有与现场设备实际接线相一致的（    ）。

A．一次系统模拟图

B．继电保护回路展开图

C．整定值揭示图

D．其他相关的二次接线图

答案：ABCD

381.倒闸操作一定要严格做到（    )，保证操作安全准确。

A、防止带接地线（接地刀）合闸

B、防止带电挂接地线（接地刀）

C、防止误拉合开关

D、防止带负荷拉合刀闸

答案：ABCD

382.在电气设备上工作，保证安全的组织措施(    )。

A、工作票制度

B、工作许可制度

C、工作监护制度

D、监护人制度

答案：ABC

383.驾驶员王某脚穿拖鞋，使用高压水泵冲刷车辆，因电线漏电触电倒地，经抢救无效死亡。经查水泵电源线系临时线，没有架高与地面分离，而绝缘层已破损，使用水泵时导线泡在水中，拖鞋底也破透，造成了触电。事故教训及防范措施(    )。

A、使用水泵时间过长

B、使用水泵应戴绝缘手套和穿绝缘靴

C、水泵电源线要正规铺设，并应装漏电保护器

D、定期检查电线绝缘情况，发现问题及时整改

答案：BCD

384.以下有关参考点电位的说法，正确的有（    )。

A、一般规定参考点的电位为零

B、在实际电路中常以大地作为公共参考点

C、电路中各点电位的大小与参考点的选择有关

D、电路中各点电位的正负与参考点的选择有关

答案：ABCD

385.在R、L、C串联电路中，下列情况正确的是(    )。

A、ωL>ωC，电路呈感性

B、ωL＝ωC，电路呈阻性

C、ωL>ωC，电路呈容性

D、ωC>ωL，电路呈容性

答案：ABD

386.功率因素与（    ）有关。

A、有功功率

B、视在功率

C、电源的频率

D、电源的电压

答案：AB

387.描述交流电大小的物理量是（    ）。

A、瞬时值

B、最大值

C、有效值

D、平均值

答案：ABCD

388.自感系数L与(    )无关。

A、电流大小

B、电压高低

C、电流变化率

D、线圈结构及材料性质

答案：ABC

389.R、L、C并联电路处于谐振状态时，电容C两端的电压不等于（    ） 。

A、电源电压与电路品质因数Q的乘积

B、电容器额定电压

C、电源电压

D、电源电压与电路品质因数Q的比值

答案：ABD

390.电流通过人体，对人的危害程度与通过的（    ）等有密切关系。

A、电流大小

B、电压高低

C、持续时间

D、频率

答案：ABCD

391.变压器巡视检查项目包括（    ）。

A、检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象，以及油标管内的油色

B、检查变压器上层油温。正常时一般应在85℃以下，对强迫油循环水冷或风冷的变压器为75℃

C、检查变压器的响声，正常时为均匀的嗡嗡声

D、检查绝缘套管是否清洁、有无破损裂纹和放电烧伤痕迹

答案：ABCD

392.能耗制动应用场合有哪些？(    )

A、带位能性负载上

B、平稳准确停车的场合

C、小功率负载

D、任何场合

答案：AB

393.电动机的连续运转电路具有保护环节（    ）。

A、短路

B、过载

C、过电压

D、欠电流

答案：AB

394.直流电动机按励磁方式的不同可以分为（    ）。

A、他励直流电动机

B、并励直流电动机

C、复励直流电动机

D、串励直流电动机

答案：ABCD

395.以下是变压器并联运行优点的有（    ）。

A、提高供电的可靠性

B、提高工作效率

C、减少初次投资

D、省电

答案：ABC

396.全密封变压器外形包括的部件有（    ）。

A、套管

B、分接开关

C、散热器

D、油箱

答案：ABCD

397.断路器的主要结构有(    )。

A、触头系统

B、灭弧装置

C、保护装置

D、操作机构

答案：ABCD

398.单相异步电动机的应用场合有(    ）。

A、电风扇

B、冰箱

C、洗衣机

D、空调

答案：ABCD

399.点接触二极管，其结电容小。它适合于（    ）电路。

A、高频

B、低频

C、小功率整流

D、整流

答案：AC

400．稳压管的主要参数有(    )等。

A、稳定电压

B、稳定电流

C、最大耗散功率

D、动态电阻

答案：ABCD

401.带电灭火很重要的一条就是正确选用灭火器材，（    ）对有电的设备进行灭火。

A、不准使用泡沫灭火剂

B、可用化学干粉灭火剂

C、可用二氧化碳灭火剂

D、不准使用二氧化碳灭火剂

答案：ABC

402. 在电气设备上工作保证安全的技术措施有（    ）。

A、停电

B、验电

C、装设遮拦和悬挂标识牌

D、挂接地线

答案：ABCD

403.某变电站值班人员根据工作票，按停电操作顺序于9时将35KV和厂内各供电线路全部停电。14时许，值班员甲见线路检修工作票交回（共两项任务，只交回一份，其中还混有另一份以前用过的35KV工作票），拆除接地线等安全措施后合上了35KV隔离开关。值班员乙不了解一下情况，也跟着将断路器合上，35KV线路带电。可此线路有人工作，因触电从门型架上摔下，经抢救无效死亡。事故教训及防范措施(    )。

A、变电站“两票制度”不落实，工作票管理混乱，将两项工作票当成一项去处理。

B、值班员违反规程，操作时要填写操作票，在模拟盘上演练无误后进行现场操作。

C、操作时要一人唱票一人复诵无误后合闸送电，这起事故的发生是二人同时操作，没按要求去做。

D、工作人应负责，没打招呼。触电人不小心造成的。

答案：ABC

404.螺丝刀又叫改锥。其种类很多，按头部形状的不同，可分为（    ）。

A、一字

B、十字

C、三角形

D、都不对

答案：AB

405.以下有关电导的说法，正确的有（    ）。

A、电导用符号G表示

B、导体的电阻越小，电导就越大

C、电导的单位是欧姆

D、电导的单位西门子，简称西，用字母S表示

答案：ABD

406.以下有关电流密度的说法正确的有（    ）。

A、电流密度的计算公式J＝I/S

B、电流密度的单位是A/mm2

C、在直流电路中，均匀导线横截面上的电流密度是均匀的

D、导线允许通过的电流强度随导体的截面不同而不同

答案：ABCD

407．基尔霍夫定律的公式表现形式为（    ）。

A、ΣI＝0

B、ΣU＝IR

C、 ΣE＝IR

D、 ΣE＝0

答案：AC

408．电阻元件的参数可用（    ）来表达。

A、电阻R

B、电感L

C、电容C

D、电导G

答案：AD

409.电位的计算实质上是电压的计算。下列说法正确的有（    ）。

A、电阻两端的电位是固定值；

B、电压源两端的电位差由其自身确定；

C、电流源两端的电位差由电流源之外的电路决定；

D、电位是一个相对量。

答案：BCD

410. 通电绕组在磁场中的受力不能用（    ）判断。

A、安培定则；

B、右手螺旋定则；

C、右手定则；

D、左手定则。

答案：ABC

411. 互感系数与（    ）无关。

A、电流大小；

B、电压大小；

C、电流变化率；

D、两互感绕组相对位置及其结构尺寸。

答案：ABC

412.应用叠加定理来分析计算电路时，应注意以下几点，正确的是：（    ）。

- 叠加定理只适用于线性电路；

- 各电源单独作用时，其它电源置零；

- 叠加时要注意各电流分量的参考方向；

- D、叠加定理适用于电流、电压、功率。

- 答案：ABC

413.求有源二端网络的开路电压的方法，正确的方法可采用（    ）。

A、应用支路伏安方程；

B、欧姆定律；

C、叠加法；

D、节点电压法

答案：ACD

414.变压器理想并列运行的条件包括（    ）。

A、变压器的接线组别相同

B、变压器的一、二次电压相等，电压比（变比）相同

C、变压器的阻抗电压相等

D、两台并列变压器的容量比也不能超过3:1

答案：ABCD

415.铣床可以用来加工（    ）。

A、平面、斜面和沟槽等

B、直齿齿轮和螺旋面

C、凸轮和弧形槽

D、孔和内螺纹

答案：ABC

416.熔断器分为(    )。

A、不封闭式

B、开启式

C、封闭式

D、半封闭式

答案：BCD

417.电流互感器按用途可分为(    )。

A、测量用电流互感器

B、保护用电流互感器

C、供电所用电流互感器

D、变配电所用电流互感器

答案：AB

418.空气阻尼式时间继电器是由什么组成的(    )。

A、电磁系统

B、触头系统

C、延时机构

D、动作机构

答案：ABC

419.三相异步电动机中，“三相”指的是（    ）。

A、三相对称的交流电

B、三相对称的定子绕组

C、三相对称的转子绕组

D、都不对

答案：AB

420.接触器主要由（    ）等组成。

A、电磁机构

B、触点系统

C、灭弧装置

D、传动机构

答案：ABC

三、判断题

421.职业道德具有自愿性的特点。（    ）

答案：×

422.企业文化对企业具有整合的功能。（    ）

答案：√

423.办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐，有求必应。（    ）

答案：×

424.流过电阻的电流与电阻两端电压成正比，与电路的电阻成反比。（    ）

答案：√

425.CW7805的U0=5V，它的最大输出电流为1.5V。（    ）

答案：×

426.当锉刀拉回时，应稍微抬起，以免磨钝锉齿或划伤工件表面。（    ）

答案：√

427.影响人类生活环境的电磁污染源，可分为自然的和人为的两大类。（    ）

答案：√

428.岗位的质量要求是每个领导干部都必须做到的最基本的岗位工作职责。（    ）

答案：×

429.高压整流电路供给震荡管的电压。（    ）

答案：√

430.在数控机床的伺服驱动机构中，常用的伺服驱动元件有步进电动机、液压马达和大惯量直流电动机、交流伺服电动机等。（    ）

答案：√

431.对于三相全控桥式整流电路，要求脉冲信号是间隔120°的双窄脉冲。（    ）

答案：×

432.将I/O接口地址与存储器空间分开设置，互不影响，由于地址总线是存储器和I/O设备共享的，需用数据控制信号线区别。（    ）

答案：×

433.可编程序控制器编程简单，操作方便，维修容易，易发生操作失误。（    ）

答案：×

434.ORB指令用于回路并联连接。（    ）

答案：√

435.装置通电后，先观察显示屏上显示数据，并检查数控装置内有关指示灯等信号是否正常，有无异常气味等。（    ）

答案：×

436.数控机床的几何精度检验包括主轴孔的径向圆跳动。（    ）

答案：√

437.S功能设定有一种输出方式。（    ）

答案：×

438.轴端键槽应画出剖视图，因为各轴段的尺寸用标注即可表达清楚，所以其他视图必须画剖视图。（    ）

答案：×

439.铜的线膨胀系数比铁的小。（    ）

答案：×

440.按图纸要求在管内重新穿线并进行绝缘检测(管内允许有接头），进行整机电气接线。（    ）

答案：×

441.单稳态电路只有一个稳定状态，另一个状态是暂稳态。（    ）

答案：√

442.射极耦合双稳态触发器电路输出信号的脉冲宽度仅由输入信号的幅度决定。（    ）

答案：×

443.测量隔离开关的绝缘电阻应在大修时进行，每1～3年一次。（    ）

答案：√

444.制作35KV户内丙烯外壳电缆终端头时，从终端头支架夹头上口，向上量5mm距离作为剖铅的起点。（    ）

答案：×

445.晶体三极管饱和时ＵCe≈0，电阻很小，相当于开关闭合。（    ）

答案：√

446.旧电池不能使收音机正常工作的原因是电池内阻增大。（    ）

答案：√

447.检验继电保护装置的灵敏度应根据系统最大运行方式时的短路电流数值进行。（    ）

答案：×

448.凸极式同步电动机的气隙不均匀，极掌部分气隙较小，极间部分气隙较大。（    ）

答案：√

449.油断路器一般经过2～3次满容量跳闸，必须进行解体维护。（    ）

答案：×

450.油断路器在交接验收时，应进行操作试验，一般在直流母线额定电压值下进行分、合闸操作各二次。（    ）

答案：×

451.向企业员工灌输的职业道德太多了，容易使员工产生谨小慎微的观念。（    ）

答案：×

452.创新既不能墨守成规，也不能标新立异。（    ）

答案：×

453.三极管放大区的放大条件为发射结反偏或零偏，集电结反偏。（    ）

答案：×

454.交流电压的量程有10V，100V，500V，三档。用毕应将万用表的转换开关转到低电压档，以免下次使用不慎而损坏电表。（    ）

答案：×

455.电伤伤害是造成触电死亡的主要原因，是最严重的触电事故。（    ）

答案：×

456.在爆炸危险场所，如有良好的通风装置，能降低爆炸性混合物的浓度，场所危险等级可以降低。（    ）

答案：√

457.质量管理是企业经营管理的一个重要内容，是企业的生命线。（    ）

答案：√

458.驱动电路装置的步进电动机驱动器采用单电源步进电机驱动电路。（    ）

答案：×

459.非线性电阻元件，具有正反向相同的很陡的伏安特性。正常工作时，漏电流极小。遇到浪涌电压时反应快，可通过数安培的放电电流，因此抑制过电压能力强。（    ）

答案：×

460.用记忆示波器调到待触发状态，时标拨到10 ms，Y轴衰减拨在150V挡，瞬间也能看到衰减振荡。有时记忆示波器一次不一定能捕捉到波形，需反复看几次。（    ）

答案：×

461.经济型数控系统常用的有后备电池法和采用非易失性存储器，如EPROM。（    ）

答案：×

462.电容器在充电过程中，充电电流逐渐增大，而电容器两端的电压将逐渐减小。（    ）

答案：×

463.直线运动各轴的正向误差属于数控机床的几何精度检验。（    ）

答案：×

464.发信号可使接口发出信号后自动撤除，信号持续时间不可程序设定。（    ）

答案：×

465.标注尺寸要考虑到加工、测量、装配的要求，不要尺寸注成封闭链形式。（    ）

答案：×

466.金属材料的性能中塑性属于物理性能。（    ）

答案：×

467.JK触发电路中，当J=1、K=1、Qn=1时，触发器的状态为置1。（    ）

答案：×

468.大修工艺规程用于规定机床电器的修理程序，元器件的修理、测试方法，系统调试的方法及技术要求等，以保证达到电器大修的质量标准。（    ）

答案：×

469.主回路和控制回路的导线颜色应有明显的区别。（    ）

答案：×

470.可控硅桥式移相触发电路,触发信号为正弦波,故导通点不稳定。（    ）

答案：√

471.阻容振荡器的反馈电路是采用RC移相电路或RC选频网络组成的。（    ）

答案：√

472.高压绝缘棒应6个月进行一次耐压试验。（    ）

答案：×

473.电机安装时,用0.5~5mm钢片垫在机座下来调整电机的水平。（    ）

答案：√

474.互感器一次侧的交流耐压试验,可单独进行,也可以和相连的一次设备一起进行。（    ）

答案：√

475.磁通的单位是韦伯。（    ）

答案：√

476.变电所控制电路故障分为开路故障和短路故障两种。（    ）

答案：×

477.制作电缆终端头时,耐油橡胶管应套到离线芯根部30mm远处。（    ）

答案：×

478.波形测量法是观察波形的有无和是否正常,从而判断电子电路故障点的方法。（    ）

答案：√

479.为防止并联电容器过负荷,应装设过负荷保护装置。（    ）

答案：×

480.在检修直流电机时,发现电枢绕组和换向片的联线松脱,应重新焊牢。（    ）

答案：√

481.企业文化企业具有整合的功能。（    ）

答案：√

482.办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐，有求必应。（    ）

答案：×

483.电路的作用是实现电流的传输和转换、信号的传递和处理。（    ）

答案：×

484.任何运行中的星形接线设备的中性点，不必视为带电设备。（    ）

答案：×

485.各种绝缘材料的绝缘电阻强度的各种指标是抗张，抗压，抗弯，抗剪，抗撕，抗冲击等各种强度指标。（    ）

答案：×

486. 触电的形式是多种多样的，但除了因电弧灼伤及熔融的金属飞溅灼伤外，可大致归纳为三种形式。（    ）

答案：√

487.发电机发出的“嗡嗡”声，属于气体动力噪音。（    ）

答案：×

488.岗位的质量要求是每个领导干部都必须做到的最基本的岗位工作职责。（    ）

答案：×

489.如果五个整流元件全采用晶闸管，就成了三相桥式全控整流电路。（    ）

答案：×

490.直流侧过电压保护不可用压敏电阻或硒堆。（    ）

答案：×

491.正反两组晶闸管用两个环流给定。（    ）

答案：×

492.从取下旧电池到装上新电池的时间要尽量短，一般不允许超过3 min。如果时间过长，将会丢失ROM中的内容。（    ）

答案：×

493. 数控机床的几何精度包括检验各坐标方向移动的垂直度。（    ）

答案：√

494.使用程序暂停后，操作者不能做其他工作，按下启动键后，程序可继续向下进行。（    ）

答案：×

495.四色环的电阻器，第四环表示倍率。（    ）

答案：×

496.在现代工业生产中，零（部）件的设计与制造必须遵守互换性原则。（    ）

答案：√

497.铜的线膨胀系数比铁的小。（    ）

答案：×

498.在数字电路中，门电路是用得最多的器件，它可以组成计数器、分频器、196 ()JK触发电路中，当J=1、K=1、Qn=1时，触发器的状态为置1。（    ）

答案：×

499.移位寄存器每当时钟的后沿到达时，输入数码移入C0，同时每个触发器的状态也移给了下一个触发器。（    ）

答案：×

500.连接活动部分的导线（如箱门、活动刀架等部位）应采用硬线。（    ）

答案：×

501.磁力线始于N极,止于S极。（    ）

答案：×

502.确定电力电缆故障性质时,只要测试每根缆芯对地和芯间绝缘电阻即可。（    ）

答案：×

503.电气测量仪表的安装和工作条件应合仪表技术参数的规定,否则应采取有效措施以保证仪表正常工作。（    ）

答案：√

504.常见备用电源自动投入装置的工作原理是,工作电源中断后电压继电器动作,切断工作电源的断路器,并通过一系列继电器将备用电源自动投入。（    ）

答案：√

505.桥式RC振荡器是利用串并联RC电路作为选频网络的。（    ）

答案：√

506.制作35KV户内丙烯外壳电缆终端头时,从终端头支架夹头上口,向上量5mm距离作为剖铅的起点。（    ）

答案：×

507.放大器的输入电阻是从放大器输入端看进去的等效电阻,它是个直流电阻。（    ）

答案：×

508.同步电动机的转速不随负载的变化而变化,是一种恒转速电动机。（    ）

答案：√

509.同步电动机采用异步法起动时,励磁绕组不能开路,也不能直接短路。（    ）

答案：√

510.电力变压器的低压绕组一般都放在里层靠近铁芯处。（    ）

答案：√

511.职业道德不倡导人们的牟利最大化观念。（    ）

答案：×

512.创新既不能墨守成规，也不能标新立异。（    ）

答案：×

513.电压的方向规定由低电位点指向高电位点。（    ）

答案：×

514.当锉刀拉回时，应稍微抬起，以免磨钝锉齿或划伤工件表面。（    ）

答案：√

515.发电机发出的“嗡嗡”声，属于气体动力噪音。（    ）

答案：×

516.数控装置是数控系统的执行部分。（    ）

答案：×

517.三相六拍脉冲分配逻辑电路由FFl、FF2、FF3三位D触发器组成。其脉冲分配顺序是A→AB→B→BC→C→CA→A→……。（    ）

答案：√

518.当可编程序控制器输出额定电压和额定电流值小于负载时，可加装中间继电器过渡。（    ）

答案：√

519.F系列可编程序控制器的输入继电器指令用LD19表示。（    ）

答案：×

520.按INSTR若程序中存在某一线路上的答案：×误，则显示出答案：×代码。（    ）

答案：×

521.检查变压器上有无多个插头，检查电路板上有无50/60Hz电源转换开关供选择。（    ）

答案：×

522.数控系统的辅助功能就是M功能。（    ）

答案：√

523.机床的切削精度不仅反映了机床的几何精度和定位精度，同时还包括了试件的材料、环境温度、刀具性能以及切削条件等各种因素造成的误差。（    ）

答案：√

524.JWK型经济型数控机床系统电源切断后，必须等待30s以上方可再次接通电源，允许连续开、关电源。（    ）

答案：×

525.轴端键槽应画出剖视图，因为各轴段的尺寸用标注即可表达清楚，所以其他视图必须画剖视图。（    ）

答案：×

526.N型硅材料稳压管二极管用2DW表示。（    ）

答案：×

527.在现代工业生产中，零（部）件的设计与制造必须遵守互换性原则。（    ）

答案：√

528.TTL逻辑门电路也称为晶体管—晶体管逻辑电路，它们输入端和输出端都采用了晶体管的结构形式，因此也称为双极型数字集成电路。（    ）

答案：√

529.设备已老化、腐蚀严重的管路线路、床身线路进行大修更新敷设。（    ）

答案：√

530.大修工艺规程用于规定机床电器的修理程序，元器件的修理、测试方法，系统调试的方法及技术要求等，以保证达到电器大修的质量标准。（    ）

答案：×

531.电缆中间头处制作的金属外壳,只是起接头处的机械保护作用。（    ）

答案：×

532.单相半波可控整流电路中,晶闸管移相的范围是90°。（    ）

答案：×

533.电压互感器安装时外壳必须妥善接地。（    ）

答案：√

534.磁通集中经过的路径称为磁路。（    ）

答案：√

535.做电缆中间头时,要求其抗拉强度不低于电缆芯线的50%。（    ）

答案：√

536.当发电机在低于额定功率因数条件下运行时,它的输出功率受转子温升限制,故这时应检查转子励磁电流,使其不得大于额定值为准则来确定定子电流。（    ）

答案：√

537.自感电动势的大小可用法拉第定律来判断。（    ）

答案：√

538.真空断路器合闸合空,经检明是由于掣子扣合距离太少而未过死点,应调整对应螺钉,使掣子过死点即可。（    ）

答案：√

539.施工架空线路的备料工作应按设计定型材料和施工现场需要安排专人负责并检验。（    ）

答案：√

540.在交流放大器中引入负反馈可以稳定静态工作点放大倍数输出电压和输出电流。（    ）

答案：√

541.企业活动中，师徒之间要平等和互相尊重。（    ）

答案：√

542.一般规定正电荷移动的方向为电流的方向。（    ）

答案：√

543.频率越高或电感越大，则感抗越大，对交流电的阻碍作用越大。（    ）

答案：√

544.生态破坏是指由于环境污染和破坏，对多数人的健康、生命、财产造成的公共性危害。（    ）

答案：×

545.质量管理是企业经营管理的一个重要内容，是企业的生命线。（    ）

答案：√

546.数据存储器一般用随机存储器（RAM）。（    ）

答案：√

547.检查后备电池电压是否在正常范围内，可以检查电池状态指示，或用兆欧表测量。（    ）

答案：×

548.F系列可编程序控制器的输出继电器输出指令用OUT38表示。（    ）

答案：×

549.F系列可编程序控制器的辅助继电器输入指令用LD1表示。（    ）

答案：×

550.语法检查键操作中代码1-3表示设定常数值K正确。（    ）

答案：×

551.检查直流电源输出端为系统提供的+5V、+6V、+40V、+120V等电源电压有无通地和开路现象。（    ）

答案：×

552.若试验同时满足主传动系统最大转矩试验或最大切削力试验时，两者可合并进行。（    ）

答案：×

553.圆弧插补可使刀具按所需圆弧运动。运动方向为顺时针方向。（    ）

答案：×

554.为了保护零件加工程序，数控系统有普通电池作为存储器RAM芯片的备用电源，当电池电压小于45V时，需要换电池，更换时应按有关说明书的方法进行。（    ）

答案：×

555.四色环的电阻器，第三环表示倍率。（    ）

答案：√

556.低频小功率三极管（PNP型锗材料）管用3AX表示。（    ）

答案：√

557.金属材料的性能中塑性属于物理性能。（    ）

答案：×

558.在数字电路中，门电路是用得最多的器件，它可以组成计数器、分频器、寄存器、移位寄存器等多种电路。（    ）

答案：×

559.交流电动机进行中修，更换润滑脂和轴承，并进行绝缘测试。（    ）

答案：√

560.电器柜内配线横平竖直。（    ）成排成束的导线应用线夹可靠地固定，线夹

答案：√

561.编制施工方案的依据是架空线路施工设计方案规程标准和施工周期。（    ）

答案：√

562.变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,值班人员应按现场规程的规定调低变压器的负荷。（    ）

答案：√

563.架空线路的施工组织应包括杆位测量挖坑排杆组杆立杆架线等环节。（    ）

答案：√

564.在电阻性负载三相桥式半控整流电路中,脉冲移相范围是180°。（    ）

答案：√

565.电流测量法是在给电子电路通电的情况下,通过测量部分电路的电流方向,从而判断故障的方法。（    ）

答案：×

566.变电所交接班中如发生事故,未办理手续前应以交班人员为主进行处理。（    ）

答案：√

567.从运算放大器电路的组成来看,它是一个性能优良的直接耦合直流放大器,所以,被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。（    ）

答案：×

568.绝缘油的电气强度试验是为了测量绝缘油的瞬时击穿电压值,试验设备与交流耐压试验的设备相同。（    ）

答案：√

569.磁场强度与磁感强度同样都是表示磁场强弱和方向的物理量,它们都与磁导率有关。（    ）

答案：×

570.TTL逻辑门电路也称为晶体管—晶体管逻辑电路，它们输入端和输出端都采用了晶体管的结构形式，因此也称为双极型数字集成电路。（    ）

答案：√

571.或门电路当输入端有一个为高电平时，其输出为高电平。（    ）

答案：√

572.CD10～I型电动操作机构的跳闸"死点"距离调整标准为1～2mm。（    ）

答案：×

573.微型机监控系统的硬件由现场采样、过程通道两部分构成。（    ）

答案：×

574.《全国供电规则》规定，凡功率因数不能达到规定要求的用户，供电局可拒绝供电。（    ）

答案：×

575.感应电流产生的磁通总是抵抗原磁通的变化。（    ）

答案：√

576.支路电流法是用基尔霍夫定律求解复杂电路的最基本分方法。（    ）

答案：√

577.施工架空线路的备料工作应按设计定型材料和施工现场需要安排专人负责并检验。（    ）

答案：√

578.电路中输入与输出，若满足：有0必为1，及有1提0这种逻辑关系，称为与非门电路。（    ）

答案：√

579.直接耦合放大电路的特点是零点漂移现象也能通过逐级放大器反映在输出端。（    ）

答案：√

580.单母线的所有表面，多根母线的可见面以及钢母线的所有面都应涂漆。（    ）

答案：√

581.编制施工方案的依据是架空线路施工设计方案、规程标准和施工周期。（    ）

答案：√

582.同步电动机运行时，可通过调节励磁电流调节其功率因数。（    ）

答案：√

583.选择功率表量程时，只要表的功率量程大于被测功率就可以了。（    ）

答案：×

584.安装二次接线时，导线分支必须由线束引出，并依次弯曲导线，使其转向需要的方向，其弯曲半径一般为导线直径的3倍左右。（    ）

答案：√

585.电流正反馈能保证主回路的电流值恒定不变。（    ）

答案：×

586.绝缘靴的交流耐压，以测得的泄漏电流值不超过规定的最大允许泄漏电流值为合格。（    ）

答案：×

587.同步电动机起动时，当转速接近其同步转速时，励磁绕组通入直流励磁的目的是产生同步转矩。（    ）

答案：√

588.新架空线路一般应按下列程序进行验收：隐蔽工程验收检查，中间验收检查，竣工验收检查。（    ）

答案：√

589.由差动放大器组成的直流放大电路，不能抑制因温度影响而造成的零点漂移信号。（    ）

答案：×

590.异步计数器中各触发器的CP脉冲源是一样的。（    ）

答案：×

591.推广先进的操作方法，可以缩短工时定额的辅助时间。（    ）

答案：√

592.运行中的隔离开关，接触应良好，最高允许温度为50℃，通过的电流不得超过额定值。（    ）

答案：×

593.变电所拉合开关的单一操作中可以不用操作票。（    ）

答案：√

594.电机安装时，用05～5mm钢片垫在机座下来调整电机的水平。（    ）

答案：√

595.电感三点式振荡器的优点是容易起振。（    ）

答案：√

596.用楞次定律不能判断互感电动势的方向。（    ）

答案：×

597.有电流必有磁场，有磁场必有电流。（    ）

答案：×

598.微机软件可以实现模拟控制系统中PID控制器的全部运算功能。（    ）

答案：√

599.变压器大修时必须检查分接开关及引线。（    ）

答案：√

600.变压器大修时，答案：√穿芯螺栓的绝缘电阻要求是用1000V摇表测定，35KV变压器不应低于10MΩ。（    ）

答案：×